BORRADOR DE TRADUCCIÓN DE ISO19115 METADATOS

Noviembre 2003

ÍNDICE

PAQUETES DE METADATOS

- Paquetes de Metadatos y relaciones entre entidades	7

- Descripción de los paquetes

  - Información de la Entidad de  Metadatos	9

  - Información de Identificación	9

  - Información de Constricciones	9

  - Información sobre la Calidad de los datos	9

  - Información del Mantenimiento	10

  - Información sobre la Representación Espacial	10

  - Sistema de Referencia	10

  - Información del Contenido	10

  - Información del Catálogo de Representación	10

2.10	Información de Distribución	11

2.11 Información de Extensiones de Metadatos	11

2.12 Información del Modelo de Aplicación	11

- Tipos de Datos para Metadatos

  - Información de la Extensión	12

  - Información de Menciones y sus Responsables	13

- El Núcleo de Metadatos para  conjuntos  de datos geográficos (Core)	13

  - Tabla del Núcleo de Metadatos para el Conjunto de Datos Geográficos	14

ANEXO  A

Diccionario de datos para los Metadatos Geográficos

A.1.Diccionario de Datos

A.1.1 Introducción	16

A.1.2 Nombre /Rol	16

A.1.3 Nombre en español y código del dominio	17

A.1.4 Definición	17

A.1.5 Obligación/ Condición	17

A.1.5.1 General

A.1.5.2  Obligatorio (O)

A.1.5.3 Condicional (C )

A.1.5.4. Opcional (Op)

A.1.6 Ocurrencia  Máxima	17

A.1.7  Tipo de Dato	17

A.1.8 Dominio	18

#### A.2 Diccionario  de Datos del  Paquete de Metadatos

##### A.2.1 Información del conjunto de entidades de Metadatos	20

A.2.2  Información de identificación

A.2.2.1 General	23

A.2.2.2  Visualización gráfica de introducción a los datos	26

A.2.2.3  Palabras Clave para describir el recurso	26

A.2.2.4  1nformación  de la Fracción Representativa	27

A.2.2.5 Información de la Resolución 	28

A.2.2.6 Información del Uso	28

A.2.2.7 Información  de Agregación	29

A.2.3 Información  de Constricciones	30

A.2.4 Información  sobre Calidad de los Datos

A.2.4.1 General	31

A.2.4.2  Información  del  Linaje

A.2.4.2.1 General	xx

A.2.4.2.2 Información de Pasos del Proceso	xx

A.2.4.2.3 Información  de la Fuente	xx

A.2.4.3  Información  de un  Elemento de Calidad de los Datos	xx

A.2.4.4  Información  del  Resultado	xx

A.2.4.5  Información  del Ámbito	xx

A.2.5 Información  de Mantenimiento

A.2.5.1 General	40

A.2.5.2 Información de Descripción del Ámbito	xx

A.2.6 Información  sobre la Representación Espacial

A.2.6.1  General	42

A.2.6.2  Información de la Dimensión	xx

A.2.6.3  Información de Objetos Geográficos	xx

A.2.7 Información  del Sistema de Referencia

A.2.7.1 General	46

A.2.7.2. Información de los parámetros del Elipsoide	xx

A.2.7.3. Información del identificador	xx

A.2.7.4. Información sobre el Azimut de Línea Oblicua	xx1

A.2.7.5. Información sobre el Punto de Línea Oblicua	5xx

A.2.7.6.  Información de los parámetros de la proyección	xx

A.2.8 Información  del Contenido

A.2.8.1. General	53

A.2.8.2.Información de la Dimensión del Rango	xx

A.2.9 Información del Catálogo de Representación	58

A.2.10 Información de Distribución

A.2.10.1 General	59

A.2.10.2 Información sobre las opciones de Transferencia Digital	xx

A.2.10.3 Información del distribuidor	xx

A.2.10.4 Información del Formato	xx

A.2.10.5 Información del Soporte	xx

A.2.10.6 Información  sobre Procesos  de Pedidos  Normalizados	xx

A.2.11 Información de  extensión de Metadatos

A.2.11.1 General	63

A.2.11.2  Información de Elementos Extendidos	xx

A.2.12 Información del Modelo de Aplicación	67

A.3. Información del Tipo de Datos

A.3.1 Información de la Extensión

A.3.1.1 General	69

A.3.1.2 Información sobre  la Extensión Geográfica	xx

A.3.1.3 Información sobre  la Extensión Temporal .	xx

A.3.1.4 Información sobre  la Extensión Vertical 	xx

A.3.2 Información  sobre Menciones  y sus  Responsables

A.3.2.1 General	73

A.3.2.2 Información de Direcciones	xx

A.3.2.3 Información de Contacto	xx

A.3.2.4 Información de Fecha	xx

A.3.2.5 Información de Recursos en línea.	xx

A.3.2.6 Información de Series	xx

A.3.2.7 Información de Teléfono.............................................................	xx

ANEXO B

Lista de códigos y Enumeraciones

B.1 Introducción..............................................................................................................	80

B.2  CI_Código de Tipo de Fecha...................................................................................	xxx

B.3  CI_Código de Función en Línea..............................................................................	xx

B.4  CI_Código de la Forma de Presentación...............................................................................	xx

B.5  Código de Rol.........................................................................................................................	xx

B.6  DQ_Código del Tipo de Método de Evaluación................................................................	xx

B.7  DS_Código del Tipo de Asociación......................................................................................	xx

B.8  DS_Código de Tipo de Iniciativa...........................................................................................	xx

B.9  MD_Código de Geometría de celdilla...................................................................................	xx

B.10  MD_Código del Conjunto de Caracteres	...............................................................xx

B.11  MD_Código de Clasificación	................................................................................xx

B.12  MD_Código de Tipo de Contenido de  Cobertura	................................................xx

B.13  MD_Código de Tipo de Datos	...............................................................................xx

B.14  MD_Código de Tipo de Nombre de  Dimensión	...................................................xx

B.15  MD_Código de Tipo de Objeto Geométrico......................................................................	xx

B.16  MD_Código de Condición de Imagen..................................................................................	xx

B.17  MD_Código de Tipo de Palabra Clave.....................................................................	xx

B.18  MD_Código de Frecuencia de Mantenimiento......................................................	xx

B.19  MD_Código de Formato del Soporte.......................................................................	xx

B.20  MD_Código del Nombre  de Soporte....................................................................	xx

B.21  MD_Código de Obligación....................................................................................	xx

B.22  MD_Código de Orientación del Píxel.............................................................................	xx

B.23  MD_Código de Progreso................................................................................................	xx

B.24  MD_Código de Restricción.......................................................................................	xx

B.25  MD_Código de Ámbito.................................................................................................	xx

B.26  MD_Código del Tipo de Representación Espacial................................................	xx

B.27  MD_Código de Categoría del  Tema.....................................................................	xx

B.28  MD_Código de Nivel Topológico......................................................................................	xx

ANEXO C

Entidades  Externas Referenciadas

C.1Introducción...............................................................................................................	104

C.2 Información de la Fecha y Época de la Fecha .............................................................	xx

C.3 Información de Distancia, Ángulo, Medida, Número,

Registro, Tipo de Registro, Escala y Unidad de Longitud   ...........................................	xx

C.4 Información sobre Tipo de Objeto,  Tipo  de Propiedad  y  Tipo de Atributos.....	xx

C.5 Información sobre el Periodo de Duración y la Primitiva Temporal .....................	xx

C.6 Información del Punto y del Objeto .......................................................................	xx

C.7 Información del Conjunto y  de la Secuencia.........................................................	xx

C.8 Información del Tipo de Nombre...........................................................................	xx

C.9 Información del Datum vertical .............................................................................	xxx

ANEXO D

Tabla de Términos en Español y en Inglés

Correspondencia de Términos en Español y en Inglés..................................................	107

PAQUETES DE METADATOS

1. Paquetes de Metadatos y relaciones entre entidades

En esta norma internacional , los metadatos para datos geográficos se presentan en paquetes UML. Cada paquete contiene una o más entidades (clases UML), que pueden ser particularizadas (subclases) o generalizadas (superclases). Las entidades contienen elementos (atributos) que identifican las unidades discretas de metadatos. Las entidades pueden relacionalrse con una o más de las otras entidades, pueden estar agregadas y repetirse tanto como sea necesario para satisfacer:

- Los requerimientos obligatorios definidos en esta norma internacional.

- Requerimientos adicionales de usuario.

La correspondencia entre paquetes de metadatos y entidades de metadatos se  muestra en la siguiente tabla:

| Paquete | Entidad |
| --- | --- |
| ## Información del Conjunto de Entidades de Metadatos | MD_Metadata |
| Información de Identificación | MD_Identification |
| Información de Constricciones | MD_Constraints |
| Información sobre Calidad de los datos | MD_DataQuality |
| Información de Mantenimiento | MD_MaintenanceInformacion |
| Información sobre la Representación Espacial | MD_SpatialRepresentation |
| Información del Sistema de Referencia | MD_ReferenceSystem |
| Información del Contenido | MD_ContentInformation |
| Información del Catálogo de Representación | MD_PortrayalCatalogueReference |
| Información de Distribución | MD_Distribution |
| Información de extensiones de Metadatos | MD_MetadataExtensionInformation |
| Información del Modelo de Aplicación | MD_ApplicationSchemaInformation |
| Información de la Extensión | EX_Extent |
| Información sobre Menciones y sus Responsables | CI_Citación CI_ResponsibleParty |

Información  de Constric-ciones

Información  de Menciones y sus Responsables

Información  del Contenido

Información del Catálogo de  Representación

Información  de Distribución

Información de Mantenimiento

Información Conjunto  Entidades  Metadato

Información del  Modelo de Aplicación

Info.  de  extensiones de Metadatos

Información sobre Calidad de los Datos

Información  de Identificación

Sistema de Referencia

Información de la Representación Espacial

Información de la Extensión

Unidades de medida

2. Descripción  de  los  Paquetes

2.1 Información de la Entidad de Metadatos (MD_Metadata)

Esta entidad es obligatoria y contiene elementos obligatorios y opcionales (atributos UML).Se compone de las siguientes entidades :

- MD_Identification (Información de Identificación)

- MD_Constraints (Información de Constricciones)

- MD_DataQuality (Información sobre Calidad de los datos)

- MD_MaintenanceInformation (Información de  Mantenimiento)

- MD_SpatialRepresentation (Representación Espacial))

- MD_ReferenceSystem (Sistema de Referencia)

- MD_ContentInformation (Información del Contenido)

- MD_PortrayalCatalogueReference (Información del Catálogo de Representación)

- MD_Distribution (Información de Distribución)

- MD_MetadataExtensionInformation (Información de la Extensión de los Metadatos)

- MD_ApplicationSchemaInformation (Información del Modelo de Aplicación)

2.2 Información de Identificación ( MD_Identification )

Contiene información para identificar de modo único los datos e incluye: una referencia al recurso en cuestión, un resumen, el  propósito, menciones, los datos de contacto y su status.

Es una entidad obligatoria y contiene elementos obligatorios, condicionales y opcionales.

La entidad MD_Identification debe ser especificada como MD_DataIdentification cuando la usemos para identificar datos y como MD_ServiceIdentification cuando se use para identificar un servicio y está constituida por  las siguientes entidades:

- MD_Format (Formato de los datos)

- MD_BrowseGraphic ( Visualización gráfica de introducción a los datos)

- MD_Usage (Usos específico de los datos)

- MD_Constraints (Constricciones existentes sobre el recurso)

- MD_Keywords (Palabras claves para describir el recurso)

- MD_MaintenanceInformation (Información sobre actualización, planes y alcance de alas actualizaciones)

- MD_AggregateInformation (Información sobre conjuntos de datos que son partes agregadas del conjunto de datos descrito).

2.3 Información  de Constricciones ( MD_Constraints )

Este paquete contiene  información concerniente a  las restricciones existentes sobre los datos. Esta entidad es opcional y puede ser especificada como MD_LegalConstraints (Información  de  Constricciones Legales) y/o  MD_SecurityConstraints (Información de  Constricciones de Seguridad).

2.4 Información sobre Calidad de los Datos ( MD_DataQuality )

Este paquete  contiene una valoración general de la calidad de los datos. Es opcional y  contiene el campo de aplicación de las determinaciones de la calidad realizadas.

MD_DataQuality es un agregado de LI_Lineage (Linaje) y DQ_Element  (Elemento de Calidad) . A su vez DQ_Element puede ser especificado como: DQ_Completeness (Compleción), DQ_LogicalConsistency (Consistencia Lógica), DQ_PositionalAccuracy (Exactitud Posicional), DQ_ThematicAccuracy (Exactitud Temática) y DQ_TemporalAccuracy ( Exactitud Temporal).

2.5 Información de Mantenimiento ( MD_Maintenance Information )

Contiene información sobre el alcance y la frecuencia de las actualización de  datos, es una entidad opcional y contiene elementos de metadatos opcionales y obligatorios.

2.6 Información sobre la Representación Espacial ( MD_SpatialRepresentation )

Contiene información sobre el mecanismo usado para representar la información espacial. Es una entidad opcional  y se especifica mediante MD_GridSpatialRepresentation (Representación Espacial Ráster y Malla) y MD_VectorSpatialRepresentation (Representación Espacial Vectorial) .Cada una de estas entidades contiene elementos opcionales y obligatorios. Cuando la descripción es más amplia es necesario que MD_GridSpatialRepresentation sea especificado como MD_Georectified (Representación Georrectificada) y/o MD_Georeferenceable (Representación Georreferenciable).

2.7 Sistema de Referencia (MD_ReferenceSystem)

Este paquete contiene la descripción de los sistemas de Referencia Espacial y Temporal usados en el conjunto de los datos. MD_ReferenceSystem contiene un elemento para identificar el Sistema de Referencia usado, y a su vez tiene como subclases

- MD_CRS que es un agregado de

  - MD_ProjectionParameters (Parámetros de la Proyección) y de MD_EllipsoidParameters (Parámetros del Elipsoide ).

- MD_ ProjectionParameters es un  agregado de

  - MD_ObliqueLineAzimuth (Azimut Lineal Oblicuo, es una información asociada a la Proyección Oblicua de Mercator) y de

  - MD_ObliqueLinePoint (Punto Oblicuo, información asociada a la Proyección Oblicua de Mercator).

2.8 Información del Contenido ( MD_ContentInformation)

Este paquete contiene información que identifica el Catálogo de Entidades utilizado (MD_FeatureCatalogueDescription) y/o información que describe el contenido de un conjunto de datos de tipo cobertura (MD_CoverageDescription). Ambas entidades descriptivas son subclases de la entidad MD_ContentInformation. A su vez MD_CoverageDescription puede tener como subclase MD_ImageDescription (Descripción de Imagen)    y tiene un agregado de  MD_RangeDimension ( Dimensión del Rango)  que a su vez puede tener la subclase adicional MD_Band (Banda).

2.9Información del Catálogo de Representación ( MD_PortrayalCatalogueReference )

Este paquete  contiene información para identificar el Catálogo de Representación usado. Consiste en la entidad opcional  MD_PortrayalCatalogueReference que tiene  un  elemento obligatorio  usado para especificar el catálogo de representación usado en el conjunto de datos.

2.10 Información de Distribución ( MD_Distribution )

Este paquete contiene información acerca del distribuidor de un recurso y de las opciones para obtenerlo. Contiene la entidad opcional MD_Distribution (Información de la Entidad de Distribución) que es un agregado de las siguientes entidades:  MD_DigitalTransferOptions (opciones para la distribución digital de los datos), MD_Distributor (identificador del distribuidor)  y de  MD_Format (formato de distribución), que contienen elementos opcionales y obligatorios.

MD_Digital TransferOptions contiene la entidad MD_Medium ( Medio físico utilizado para la distribución del conjunto de datos).

MD_Distributor tiene como agregado a MD_StandardOrderProcess ( Procesos para organizar una distribución )

2.11 Información de extensiones de Metadatos ( MD_MetadataExtensionInformation )

Este paquete contiene información sobre las extensiones de Metadatos especificadas por el usuario. Contiene la entidad opcional MD_MetadataExtensionInformation que es un agregado de información que describe los elementos de Metadatos extendidos (MD_ExtendedElementInformation).

2.12 Información del Modelo de Aplicación (MD_ApplicationSchemaInformation)

Este paquete  contiene informa sobre el Modelo  de Aplicación utilizado para construir un conjunto de datos. Contiene la entidad opcional MD_ApplicationSchemaInformation, que tiene elementos obligatorios y opcionales..

3. Tipos de Datos  para  Metadatos

3.1 Información de la extensión (EX_Extent )

El  tipo de datos en este paquete es  un agregado de  los elementos de Metadatos   que describen la extensión espacial y temporal de la entidad referida. Esta  entidad contiene información sobre la extensión geográfica (EX_GeographicExtent), la extensión temporal (EX_TemporalExtent) y  la extensión vertical (EX_VerticalExtent) de la entidad a la que se refieren.

La entidad  EX_GeographicExtent puede tener como subclases las entidades  EX_BoundingPolygon (Polígono envolvente), Ex_GeographicBoundingBox (Rectángulo Geográfico Envolvente) y  EX_GeographicDescription (Descripción Geográfica).

La combinación de la extensión espacial y temporal (EX_SpatialTemporalExtent)   es una agregación de EX_GeographicExtent y es una subclase de EX_TemporalExtent.

La entidad EX_Extent tiene 3 roles opcionales llamados: “geographicElement”, “temporalElement” y “verticalElement” y un elemento llamado “description”. Al menos uno de los cuatro debe ser usado.

3.2 Información de Menciones y sus  Responsables ( CI_Citation and CI_ResponsibleParty)

Este paquete de tipos de datos proporciona un método normalizado (CI_Citation)  para  mencionar un recurso ( un conjunto de datos, una entidad, una fuente de datos, una publicación, etc.), así como información sobre quién es responsable de un recurso  CI_ResponsibleParty .

El tipo de dato CI_ResponsibleParty  contiene la identificación de la(s) persona(s), y/ o su(s) cargo(s), y/ o la(s) organización(es) asociada(s) al recurso. También se define aquí la localización (CI_Address) de la persona u organización responsable.

4. El Núcleo de Metadatos para  conjuntos  de datos geográficos (Core)

Esta Norma Internacional define un  amplio conjunto  de elementos de Metadatos,  pero habitualmente sólo  un subconjunto del  total de elementos son usados. Por ello, es esencial que  un número mínimo básico de elementos de Metadatos (Core) se definan para un conjunto de datos. Aquí se enumeran los elementos que se requieren para identificar un conjunto de datos, normalmente para fines de catalogación. Esta enumeración contienen los elementos de Metadatos que responden a las siguientes preguntas:

- ¿Existe un conjunto de datos  sobre un tema  específico? (el ¿qué?)

- ¿de una zona determinada? ( el ¿dónde?)

- ¿para una fecha o periodo específico? (el ¿cuándo?)

- y ¿con un lugar  de contacto para averiguar más sobre cómo conseguir el conjunto de datos? (el ¿quién?)

El utilizar los elementos opcionales recomendados  además de los obligatorios aumentará la interoperabilidad, permitiendo a los usuarios entender sin ambigüedades los datos geográficos y los metadatos relacionados proporcionados o bien por los productores o bien por los distribuidores. Los perfiles de metadatos de esta Norma Internacional deberán  incluir  este núcleo (Core).

A continuación se enumera  los elementos del núcleo principal (Core Metadata)  requeridos para describir un conjunto de datos ( elementos  obligatorios y opcionales recomendados) .Una  “ O “ indica que el elemento es obligatorio, “OP” indica que el elemento es  opcional,  y “ C” indica que el elemento es obligatorio bajo ciertas condiciones.

4.1 Tabla  Núcleo de Metadatos para el Conjunto de Datos Geográficos

| Título del conjunto de datos (O) ( Md_Metadata>MD_Identification.citation> CI_Citation.title) | Tipo de Representación Espacial (OP) (MD_Metadata>MD_DataIdentificatin.spatialRepresentation Type) |
| --- | --- |
| Fecha de Referencia del Conjunto de Datos (O) (MD_Metadata>MD_Identification.citation>CI_Citation.date) | Sistema de Referencia (OP) (MD_Metadata>MD_ReferenceSystem) |
| Parte responsable del Conjunto de Datos (OP) (MD_Metadata>MD_Identification.pointOfContact> CI_ResponsibleParty) | Linaje (OP) (MD_Metadata>DQ_DataQuality.lineage>LI_Lineage) |
| Localización Geográfica del Conjunto de Datos (por 4 coordenadas o por identificador geográfico) (C) (MD_Metadata>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent> EX_GeographicExtent>EX_GeographicBoundingBox or EX_GeographicDescription) | Recurso en línea (OP) (MD_Metadata> MD_Distribution > MD_DigitalTranferOption.online> CI_OnlineResource) |
| Idioma del Conjunto de Datos (O) (MD_Metadata>MD_DataIdentification.language) | Identificador del Archivo de Metadatos(OP) (MD_Metadata.fielIdentifier) |
| Conjunto de Caracteres del Conjunto de Datos(C) (MD_Metadata>MD_DataIdentification.CharacterSet) | Nombre de la Norma de Metadatos(OP) (MD_Metadata.metadataStandardName) |
| Categoría del Tema del Conjunto de datos(O) (MD_Metadata>MD_DataIdentification.TopicCategory) | Versión de la Norma de Metadatos (OP) (MD_Metadata.metadataStandardVersion) |
| Resolución espacial del Conjunto de datos (OP) (MD_Metadata>MD_DataIdentification.spatialResolution> MD_Resolution.equivalentScale o MD_Resolution.distance) | Idioma de los Metadatos (C ) (MD_Metadata.language) |
| Resumen Descriptivo del Conjunto de los datos (O) (MD_Metadata>MD_Identification.abstract) | Conjunto de Caracteres de los Metadatos ( C) (MD_Metadata.characterSet) |
| Formato de Distribución (OP) (MD_Metadata>MD_Distribution>MD_Format.name y MD_Format.version) | Punto de contacto para los Metadatos (O) (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty) |
| Información adicional de la extensión del Conjunto de Datos (vertical y temporal) (OP) (MD_Metadata>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent> EX_TemporalExtent o EX_VerticalExtent) | Fecha Creación de los Metadatos(O) (MD_Metadata.dateStamp) |

Anexo A

Diccionario de datos para los Metadatos Geográficos

A.1 DICCIONARIO DE DATOS

A.1.1 Introducción

El diccionario de datos describe las características de los metadatos y se especifica para establecer jerárquicamente relaciones y una organización de la información. El diccionario se clasifica en secciones según paquetes de modelos en UML:

- Entidad de Metadatatos,

- Identificación,

- Constriciciones de Recursos,

- Calidad de los datos,

- Mantenimiento,

- Representación espacial,

- Sistema de Referencia,

- Contenido,

- Catálogo de Representación,

- Distribución,

- Extensión de Metadatos,

- Modelo de aplicación,

- extensión,

- Citación y equipo responsable y

- aplicaciones de metadatos.

Los títulos de varias de las tablas han sido extendidas para reflejar la especificación de clase dentro del respectivo diagrama.

| MODELO UML | DICCIONARIO DE DATOS |
| --- | --- |
| Clase | Entidad |
| Atributo | Elemento |

Cada clase del modelo UML equivale a una entidad del diccionario de datos. Cada atributo del modelo UML equivale a un elemento del diccionario de datos. Las filas sombreadas definen entidades. Las entidades y los elementos dentro del diccionario de datos son defenidos mediante siete atributos (esos atributos son listados abajo y se basan en las especificaciones de ISO/IEC 11179-3 para las descripciones de los conceptos de los elementos de los datos). El término Dataset (Conjunto de datos) cuando es usado como parte de una definición es sinónimo de todos los tipos de recursos de datos geográficos

A.1.2 Nombre /Rol

Una etiqueta asignada a una entidad de metadatos o a un elemeto de metadatos. Los nombres de la entidad empiezan con letra en mayúscula. Los espacios no aparecen en un nombre de una entidad de metadatos. Sin embargo múltiples palabras son concatenadas para formar una única (XnnnYmmm)Los nombres de la entidad son únicos dentro del diccionario de datos de esta Norma Internacional . Los nombres del elemento metadato son únicos dentro de una aplicación, mediante la combinación del nombre de la entidad metadato y del elemento metadato (ejemplo: MD_Metadata.CharacterSet). Los nombres son usados para identificar las asociaciones del modelo abstracto de metadatos y son precedidas por “Role” : para distinguirles de otros elementos de metadatos. Los nombres y los nombres Roles pueden estar en otro lenguaje que el usado en esta norma.

A.1.3 Nombre en español y código del dominio

Estas clases que no son  estereotipos de Lista de códigos o de Enumeraciones proporcionan un nombre corto para cada elemento. Estos nombres son únicos dentro de esta Norma Internacional y puede ser usados con el lenguaje XML e ISO 8879 (SGML) u otras técnicas similares de implementación.

A.1.4 Definición

Es la descripción del elemento/entidad de metadatos.

A.1.5 Obligación/ Condición

- A.1.5.1 General. Este es un descriptor que indica si una entidad de metadatos o un elemento de metadatos estará siempre documentado en metadatos o sólo algunas veces. Este campo puede tomar los siguientes valores: O(obligatorio), C(Condicional), u Op (opcional).

- A.1.5.2 Obligatorio (O) La entidad de metadatos o el elemento metadato deberá ser documentado.

- A.1.5.3 Condicional (C ). Especifica una condición electrónicamente modificable bajo la cual al menos una entidad de metadatos o un elemento de metadatos es obligatorio. “Condicional (C)” se usa en una de las tres siguientes posibilidades:

  - Para expresar una elección entre dos o más opciones. Al menos una opción es obligatoria y debe de ser documentada.

  - Para documentar una entidad de metadatos o un elemento de metadatos si otro elemento ha sido documentado.

  - Para documentar un elemento de metadatos si un valor específico para otro elemento de metadatos ha sido documentado. Para facilitar la interpretación , el valor especifico se expresa literalmente. Sin embargo el código se usará para verificar la condición en un interface de usuario

  - Si la respuesta a la condición es positiva, entonces la entidad de metadatos o los elemento de metadatos será obligatorio.

- A.1.5.4. Opcional (O)

- La entidad de metadatos o el elemeto de metadatos puede ser documentado o puede no serlo. Esta opción se ha definido para proporcionar una orientación  para los que se ocupan de documentar completamente sus datos. Si una entidad opcional no es usada, los elementos contenidos dentro de esa entidad (incluidos elementos obligatorios) no se usarán. Las entidades Opcionales pueden tener elementos obligatorios, esos elementos solo serán obligatorios si la entidad opcional es usada.

A.1.6 Ocurrencia Máxima

Especifica el número máximo de instancias que la entidad de metadatos o el elemento de metadatos puede tener. Las ocurrencias singulares son mostradas como “1” y si se repiten las ocurrencias se representaran mediante “M”. Cundo el número de ocurrencias sea diferente a “1” se representará con su número correspondiente.

A.1.7 Tipo de Dato

Especifica un conjunto de distintos valores para representar los elementos metadatos, por ejemplo entero, real, string, buleano, etc. El atributo Tipo de Dato es también usado para definir entidades de metadatos, asociaciones de metadatos y estereotipos.

Nota: los tipos de datos se definen en la norma ISO/TS 19103.

A.1.8 Dominio

Para una entidad el dominio indica el número de líneas que cubren una entidad.

Para un elemento de metadatos, el dominio especifica el valor permitido o el uso de un texto libre.”Texto libre” indica que no existen restricciones en el contenido del campo .Códigos numéricos se usarán para representar los valores de los dominios contenidos en la lista de códigos.

#### Diccionario  de Datos del  Paquete de Metadatos

#### A.2 DICCIONARIO  DE DATOS  DEL  PAQUETE  DE  METADATOS

##### A.2.1 Información del conjunto de entidades de Metadatos

| # Identif. | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/ Condición | Máxima Ocurencia | # Tipo de Dato | # Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### MD_Metadata | Metadatos | Entidad raíz que define los metadatos de uno o varios recursos. | O | 1 | Clase | Líneas: 2-22 |
| 2 | Fieldentifier | Identificador del fichero | Identificador único para el fichero de metadatos | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 3 | Language | Idioma | Idioma usado para documentar metadatos | C Si no esta definido en Encoding | 1 | Cadena de Caracteres | ISO 639-2 u otras. |
| 4 | CharacterSet | Conjunto de caracteres | Nombre completo de la norma de codificación de caracteres usada el conjunto de metadatos | C (ISO 10646-1 no la usó y no definida ) | 1 | Clase | MD_CharacterSetCode |
| 5 | Parentldentifier | Identificador del padre | Identificador del fichero de metadatos del cual estos metadatos son un subconjunto (hijo) | C Si el “Nivel Jerárquico” no es igual a todo el conjunto de datos | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 6 | HierarchyLevel | Nivel jerárquico | Subconjunto de datos al que se refieren estos metadatos (ver anexo H) | C Si el “Nivel Jerárquico” no es igual a todo el conjunto de datos | M | Clase | MD_ScopeCode |
| 7 | HierarchyLevelName | Nombre del nivel jerárquico | Nombre del nivel jerárquico para los que se suministra metadatos | C Si el “Nivel Jerárquico” no es igual a todo el conjunto de datos | M | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 8 | Contact | Contacto | Parte responsable de la información de Metadatos | O | 1 | Clase | CI_ResponsibleParty |
| 9 | ### dateStamp | Fecha de Creación | Fecha en que se crearon los metadatos | O | 1 | Clase | Date |
| 10 | MetadataStandardName | Norma de Metadatos | Nombre de la norma de Metadatos usada | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 11 | MetadataStandardVersion | Versión de la Norma de Metadatos | Versión de la norma de metadatos usada | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 11.1 | DataSetURL | Uri del Conjunto de Datos | Identificador de Recurso Uniformado (URI) del conjunto de datos para el que se emplean metadatos. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre. |
| 12 | Role: SpatialRepresentationInfo | Rol: Información sobre la Representación Espacial | Representación Digital de la Información Espacial en el Conjunto de Datos | OP | N | Asociación | MD_SpatialRepresentation |
| 13 | Role: ReferenceSystemInfo | Rol: Información del Sistema de Referencia | Descripción del sistema de Referencia Temporal y Espacial usados en el Conjunto de datos | OP | N | Asociación | MD_ReferenceSystem |
| 14 | Role: MetadataExtensionInf | Rol: Información de Extensiones de Metadatos | Información descriptiva de las extensiones de Metadatos | OP | N | Asociación | MD_MetadataExtensionInformation |
| 15 | Role: IdentificationInfo | Rol: Información de identificación | Información básica sobre el(los) recurso(s) para los que se definen metadatos | O | N | Asociación | MD_Identification |
| 16 | Role: ContentInfo | Rol: Información del Contenido | Proporciona información sobre el catálogo de entidades y describe las características de las coberturas e imágenes | OP | 1 | Asociación | MD_Content |
| 17 | Role: # DistributionInfo | Rol: Información de Distribución | ## Informa sobre el distribuidor y las opciones existentes para obtener el recurso en cuestión | OP | 1 | Asociación | MD_Distribution |
| 18 | Role: # DataQualityInfo | Rol: Información sobre Calidad de los datos | ## Proporciona una descripción global de la calidad del recurso. | OP | # N | Asociación | DQ_DataQuality |
| 19 | Role: PortrayalCatalogueInf | Rol: Información del Catálogo de Representación | Información sobre el catálogo de reglas definidas para la representación del recurso | OP | N | Asociación | MD_PortrayalCatalogueRefernce |
| 20 | Role: Metadataconstrains | Rol: Constricciones de los metadatos | Restricciones sobre e acceso y uso de los Metadatos | OP | N | Asociación | MD_Constraints |
| 21 | Role: ApplicationSchemaInf | Rol : Información del Modelo de Aplicación | Información sobre el Modelo Conceptual del conjunto de datos. | OP | N | Asociación | MD_ApplicationSchemaInforation |
| 22 | Role: Metadata Maintenance | Rol: Mantenimiento de los metadatos | Proporciona información sobre la frecuencia y alcance de las actualizaciones de los Metadatos | OP | 1 | Asociación | MD_MainteneaceInformation |

A.2.2  Información de identificación

(Incluye identificación de datos y de servicios)

A.2.2.1 General

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | # Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ### MD_identification | Información De Identificación | Información básica necesaria para identificar de modo único un recurso o recursos | Obligatorio en los objetos de referencia | # Máxima | Clase Agregada | Líneas 23-35.1 |
| 24 | Citation | Mención | Nombre dado al recurso(s) | O | 1 | Clase | CI_Citation |
| 25 | Abstract | Resumen | Breve resumen descriptivo del contenido del recurso(s) | O | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 26 | Purpose | Propósito | Resumen del propósito para el que se creó el recurso(s) | OP | # 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 27 | Credit | Créditos | Reconocimiento a aquellos que contribuyeron a la creación del recurso(s) | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 28 | Status | Estado | Estado del recurso(s) | OP | N | Clase | MD_ProgressCode |
| 29 | PointOfContact | Punto de contacto | Identificación de la persona o personas y sus organizaciones relacionadas con el recurso(s) | OP | N | Clase | CI_ResponsibleParty |
| 30 | Role: ResourceMaintenance | Rol: Mantenimiento del recurso(s) | Proporciona información sobre la frecuencia de la puesta al día, y el alcance de las actualizaciones. | OP | N | Asociación | MD_MaintenanceInformation |
| 31 | Role: GraphicOverview | Rol: Gráfico de introducción | Proporciona un gráfico que ilustra el recurso(s) (debe incluir una leyenda). | OP | N | Asociación | MD_BrowseGraphic |
| 32 | Role: ResourceFormat | Rol: Formato del recurso(s) | Descripción del formato o formatos del recurso(s) | OP | N | Asociación | MD_Format |
| 33 | Role: DescriptiveKeywords | Rol: Descripción de Palabras Clave | Proporciona Palabras Clave sobre la Categoría de los Temas, y una referencia de la fuente de la que proceden | OP | N | Asociación | Md_Keywords |
| 34 | Role: ResourceSpecifcUsage | Rol: Especificaciones del uso de los recursos | Proporciona información a cerca de las aplicaciones específicas para las cuales el recurso(s) ha sido o está siendo usado por los usuarios | OP | N | Asociación | MD_Usage |
| 35 | Role: ResourceConstraints | Rol: Constricciones sobre el recurso | Proporciona la información a cerca de las constricciones que afectan al recurso | OP | N | Asociación | MD_Constraints |
| 35.1 | Role: aggregationInfo | Rol: Información de Agregación | Proporciona información sobre las agregaciones definidas en el conjunto de datos | O | # N | Asociación | MD_Aggregate Inforamtion |
| 36 | ### MD_DataIdentification | Identificación de datos | Información necesaria para identificar un Conjunto de Datos | Obligatorio en los objetos de referencia | Máxima | Especificada en MD_Identification | Líneas 37-46 y 24-35.1 |
| 37 | ### Spatial RepresentationType | Tipo de Representación espacial | Método usado para la representación espacial de la información geográfica. | OP | N | Clase | MD_SpatialRepresentationTypeCode |
| 38 | ### SpatialResolution | Resolución Espacial | Factor que da una idea general sobre la densidad de los datos espaciales en el conjunto de datos. | OP | N | Clase | MD_Resolution |
| 39 | ### Languaje | Idioma | Idioma usado en el conjunto de datos | O | N | Cadena de Caracteres | ISO 639-2, se pueden usar otras partes. |
| 40 | ### CharacterSet | Conjunto de Caracteres | Nombre completo de la norma de codificación de caracteres. | C Si ISO 10646-1 | 1 | Clase | MD_CharacterSetCode |
| 41 | ### TopicCategory | Categorías de Temas | Tema (s) principal(es) del conjunto de datos. | C Si la jerarquía de nivel igual a conjunto de datos | N | Clase | MD_TopicCategoryCode |
| 42 | Sin Rellenar |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Sin Rellenar |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ### EnvironmentDescription | Descripción del entorno | Descripción del conjunto de datos del entorno, incluyendo items tales como software, sistema operativo, nombre del fichero ,y tamaño del conjunto de datos. | OP | ### 1 | Clase | Texto libre |
| 45 | ### Extent | Extensión | Información de la extensión incluyendo rectángulo o polígono envolvente, y las extensiones vertical y temporal del conjunto de datos. | C Si el nivel Jerárquico es igual a todo el conjunto de datos entonces: o bien extent.geographicElement.Ex_GeographicBox o bien extent.geographicElement.Ex_GeographicDescription | ### N | Clase | EX_Extent |
| 46 | ### SupplementaInformation | Información Suplementaria | Cualquier otra información descriptiva sobre el conjunto de datos. | OP | ### 1 | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 47 | ### MD_Serviceidentification | Identificación de Servicios | Información de las posibilidades que un servicio ofrece un usuario a través de un conjunto de interfaces que definen un modus operandi. | Obligatorio en los objetos de referencia | Máxima | Especificada en MD_Identification | Líneas 24-35.1 |

A.2.2.2  Visualización gráfica de introducción a los datos

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | ### MD_BrowseGraphic | Vista del Gráfico | Gráfico que proporciona una ilustración del conjunto de datos (incluiría una leyenda para el gráfico) | Obligatorio en los objetos de referencia | Máxima | Especificada en MD_Identification | Línea 49-51 |
| 49 | ### Filename | Nombre del archivo | Nombre del archivo que proporciona una ilustración del conjunto de datos | O | 1 | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 50 | ### FileDescription | Descripción del archivo | Descripción de la imagen | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 51 | ### FileType | Tipo de Archivo | Formato del archivo en que se codifica la imagen | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto libre |

A.2.2.3  Palabras Clave para describir el recurso

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | ### MD_Keywords | Palabras clave | Palabras clave, con su tipo y una referencia a la fuente de procedencia | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificada en MD_Identification | Líneas 53-55 |

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | ### Keyword | Palabra clave | Palabra(s) usada(s) comúnmente o palabra (s) formalizada (s) o frase (s) usada(s) para describir el tema | O | N | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 54 | ### Type | Tipo | Tema usado para agrupar similares palabras clave. | OP | 1 | Clase | MD_KeywordTypeCode |
| 55 | ### ThesaurusName | Nombre del Tesauro | Nombre del tesauro registrado formalmente o de una fuente similar autorizada de las palabras clave. | OP | 1 | Clase | CI_Citation |

A.2.2.4  1nformación  de la Fracción Representativa

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | ### MD_RepresentativeFraction | Fracción representativa | Derivado de Escala (ver ISO19103), igual a Escala | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 56-58 |
| 57 | ### Denominator | Denominador | El número de debajo de la línea en un fracción. | O | 1 | Entero | Entero > 0 |
| 58 | ### Intentionally left blank | Sin rellenar |  |  |  |  |  |

A.2.2.5 Información de la Resolución

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | ### MD_Resolution | Resolución | Nivel de detalle expresado como factor de escala o distancia terreno. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 60-61 |
| 60 | ### EquivalentScale | Escala equivalente | Nivel de detalle expresado como un factor de escala de un mapa analógico o digital | C Si Distancia no está documentada | 1 | Clase | MD_RepresentativeFreaction |
| 61 | ### Distance | Distancia | Distancia terreno | C Si la Escala de equivalencia no está documentada | 1 | Clase | Distance |

A.2.2.6 Información del Uso

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | ### MD_Usage | Uso | Breve descripción de los formas en que el recurso se usa. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificada en MD_Identification | Líneas 63-66 |
| 63 | ### SpecificUsage | Uso específico | Breve descripción del recurso y/o de las series usadas del recurso. | O | O | Cadena de Caracteres | DateTime |
| 64 | ### UsageDateTime | Fecha de uso | Fecha y hora del primer uso o rango de usos de los recursos y/o de las series de los recursos. | OP | OP | Clase | Texto libre |

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | ### UserDeterminedLimitations | Limitaciones determinadas por el usuario | Aplicaciones, determinado por el usuario para el cual el recurso y/o las series de los recursos no son convenientes. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 66 | ### UserContactInfo | Información de Contacto de Usuarios | Identificación de y modos de comunicación con persona (s) y organización (es) que usa (n) el recurso | O | N | Clase | CI_ResponsibleParty |

A.2.2.7 Información  de Agregación

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.1 | ### MD_AggregatteInformation | Información de Agregaciones | Información del Conjunto de Datos Agregados. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en MD_Identification | Líneas 66..2-66..5 |
| 66.2 | ### aggregateDataSetName | Nombre del Conjunto de Datos Agregado. | Mención de la información sobre el conjunto de datos agregados. | C Si el nombre del Conjunto de Datos Agregados no está Documentado. | 1 | Clase | CI_Citaion |
| 66.3 | ### aggregateDataSetIdentifier | Identificador del Conjunto de Datos Agregado | Información sobre el conjunto de datos agregado | C Si el identificador del Conjunto de datos Agregados no está Documentado | 1 | Clase | MD_Identifier |
| 66.4 | ### associationType | Tipo de asociación | Tipo de asociación del conjunto de datos agregado | O | 1 | Clase | DS_ AssociationTypeCode |
| 66.5 | ### InitiativeType | Tipo de iniciativa | Tipo de iniciativa bajo el cual el conjunto de datos fueron producidos. | OP | 1 | Clase | DS_ InitiativeTypeCode |

A.2.3 Información  de Constricciones

Incluye tabla de legalidad y seguridad

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | ### MD_Constraints | Información de Constricciones | Restricciones en el acceso y uso de un recurso o de los metadatos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_Metadata y MD_Identification | Línea 68 |
| 68 | ### UseLimitation | Limitación de Uso | Limitación que afecta a la capacidad para el uso del recurso. | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 69 | ### MD_LegalConstraints | Información de Constricciones Legales | Restricciones y prerrequisitos legales para acceder y usar el recurso. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | N | Especificado en: MD_Constraints | Líneas 68 y 70-72 |
| 70 | ### AccessConstraints | Constricciones de Acceso | Restricciones de acceso aplicadas a asegurar la protección de la privacidad o propiedad intelectual y cualquier restricción para obtener el recurso | OP | N | Clase | MD_RestrictionCode |

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | ### useConstraints | Constricciones de Uso | Constricciones de acceso aplicadas para asegurar la protección de la propiedad de la privacidad o intelectualidad, y algunas restricciones o limitaciones especiales para obtener el recurso. | OP | N | Clase | MD_RestrictionCode |
| 72 | ### otherConstraints | Constricciones de otro tipo | Otras restricciones y requisitos legales para el acceso y uso del recurso | C Si AccessConstraints o UseConstraints son iguales a otherConstraints | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 73 | ### MD_SecurityConstraints | Información de Constricciones de Seguridad | Restricciones en el manejo impuestas en el recurso por motivos de seguridad nacional o similar. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificada en MD_Constraints | Líneas 68 y 74-77 |
| 74 | ### Classification | Clasificación | Nombre de las restricciones en el manejo del recurso | O | 1 | Clase | MD_ClassificationCOde |
| 75 | ### UserNote | Nota de uso | Explicación de la aplicación de las constricciones legales u otras restricciones y requisitos legales para obtener y usar el recurso. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 76 | ### ClassificationSystem | Sistema de clasificación | Nombre del sistema de clasificación | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 77 | ### HandlingDescription | Descripción del Manejo | Información adicional sobre las restricciones en el manejo del recurso | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |

A.2.4 Información  sobre Calidad de los Datos

A.2.4.1 General

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | ### DQ_DataQuality | Calidad de los datos | Información de calidad de datos especificados en el ámbito de calidad de los datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: MD_Metadata | Líneas 79-81 |
| 79 | ### Role: ### Scope | Rol: Ámbito | Datos específicos a los que se aplica la información de calidad de datos. | O | 1 | Clase | DQ_Scope |
| 80 | ### Role: ### Report | Rol: Informe | Información cuantitativa de calidad de los datos especificados en el ámbito | C Si Informe no conocido | N | Asociación | DQ_Element |
| 81 | ### Role: ### Lineage | Rol: Linaje | Información no cuantitativa de calidad sobre el linaje de los datos especificados en el ámbito | C Si Linaje no conocido | 1 | Asociación | LI_Lineage |

A.2.4.2  Información  del  Linaje

A.2.4.2.1 General

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | ### Ll_Lineage | Linaje | Información sobre eventos o fuentes usados en la construcción de los datos especificados en el ámbito o declaración de falta de conocimiento del linaje | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especifiado en: DQ_DataQuality | Línea 83-85 |

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | ### Statement | Declaración | Explicación general del conocimiento del productor de datos del linaje de un conjunto de datos. | C Si DQ_ DataQuality. sco pe. DQ_ Scope. level es igual a Conjunto de datos o serie | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 84 | ### ProcessStep | Paso de proceso | Información sobre un evento en el proceso de creación de los datos especificados en el ámbito. | C Obligatorio si la declaración y el paso del Proceso no se proporciona | N | Asociación | LI_ProcessStep |
| 85 | ### Source | Fuente | Información sobre la fuente de datos usada en la creación de los datos especificados en el ámbito | C Obligatorio si la declaración y la fuente no se proporcionan | N | Asociación | LI_Source |

A.2.4.2.2 Información de Pasos del Proceso

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | ### Ll_ProcessStep | Paso en el proceso | Información de un evento o transformación en la vida de un conjunto de datos, incluyendo el proceso de mantenimiento | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: LI_Lineage | Líneas 87-91 |

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | ### Description | Descripción | Descripción de un evento, incluyendo los parámetros relacionados o tolerancias | O | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 88 | ### Rationale | Justificación | Requerimientos o propósito para un paso en el proceso. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 89 | ### DateTime | Fecha y hora | Fecha y hora o rango de fechas y horas, durante las cuales ha ocurrido un paso en el proceso | OP | 1 | Clase | Date Time |
| 90 | ### Processor | Procesador | Identificación de , y medios de comunicación con, la(s) persona(s) y organización(es) relacionadas con un paso en el proceso. | OP | 1 | Clase | CI_ResponsibleParty |
| 91 | ### Role: ### Source | Rol: Fuente | Información sobre la fuente de datos usada en la creación de los datos especificados en el ámbito | OP | N | Asociación | LI_Source |

A.2.4.2.3 Información  de la Fuente

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | ### Ll_Source | Fuente | Información sobre la fuente de datos utilizada en la creación los datos especificados en el ámbito | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: LI_Lineage LI_ProcessStep | Líneas 93-98 |

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | ### Description | Descripción | Descripción detallada a nivel de la fuente de datos | C Si sourceExtent no se proporciona | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 94 | ### ScaleDenominator | Denominador de la escala | Denominador de la fracción representativa en la cartografía fuente | OP | 1 | Clase | MD_RepresentativeFraction |
| 95 | ### Datum | Datum | Sistema de referencia espacial usado en la fuente de datos | OP | 1 | Clase | MD_ReferenceSystem |
| 96 | ### SourceCitation | Mención de la fuente | Referencia recomendada para la fuente de datos. | OP | 1 | Clase | CI_Citation |
| 97 | ### SourceExtent | Extensión de la fuente | Información sobre la extensión espacial, vertical y temporal de la fuente de datos. | C Si description no se proporciona | N | Clase | Ex_Extent |
| 98 | ### Role: ### SourceStep | Rol: Paso de la fuente | Información sobre un evento en el proceso de creación de la fuente de datos. | OP | N | Asociación | LI_ProcessStep |

A.2.4.3  Información  de un  Elemento de Calidad de los Datos

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | ### DQ_Element | Elemento de Calidad | Aspecto particular de información cuantitativa de calidad | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: DQ_DataQuality | Líneas 100-107 |

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ### NameOfMeasure | Nombre de la medida | Nombre del ensayo aplicada a los datos | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 101 | ### MeasureIdentification | Identificación de medida | Código identificativo de un procedimiento normalizado y registrado | OP | 1 | Clase | MD_Identifier |
| 102 | ### MeasureDescription | Descripción de medida | Descripción de las medida que se determina. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 103 | ### EvaluationMethodType | Tipo de método de evaluación | Tipo de método utilizado para evaluar la calidad del conjunto de datos. | OP | 1 | Clase | DQ_ EvaluationMethodType |
| 104 | ### EvaluationMethodDescription | Descripción del método de evaluación | Descripción del método de evaluación | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 105 | ### EvaluationProcedure | Procedimiento de evaluación | Referencia a la documentación del procedimiento | OP | 1 | Clase | CI_Citation |
| 106 | ### DateTime | Fecha y hora | Fecha o periodo de en el que realizó la medida de calidad de los datos | OP | N | Clase | DateTime |
| 107 | ### Result | Resultado | Valor (o conjunto de valores) obtenido de realizar una medida de calidad de los datos o, el resultado de evaluar el valor obtenido (o conjunto de valores) con un nivel de calidad conformado aceptable. | O | 2 | Clase | DQ_Result |
| 108 | ### DQ_Completeness | DQ_Compleción | Presencia y ausencia de entidades, de sus atributos y sus relaciones. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: DQ_Element | Líneas 100-107 |
| 109 | ### DQ_CompletenessCommission | DQ_Compleción por Comisión | Exceso de datos existente en el conjunto de datos descrito en el ámbito. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: DQ_Completeness | Líneas 100-107 |
| 111 | ### DQ_LogicalConsistency | DQ_Consistencia Lógica | Grado de conformidad a las reglas lógicas de la una estructura de datos, atributos y relaciones (la estructura puede ser conceptual, lógica o física) | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_Element | Líneas 100-107 |
| 112 | ### DQ_ConceptuallConsistency | DQ_Consistencia Coneptual | Conformidad con las reglas del modelo conceptual | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_LogicalConsistency | Líneas 100-107 |
| 113 | ### DQ_DomainConsistency | DQ_Dominio de la Consistencia | Conformidad de los valores a sus dominios correspondientes | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_LogicalConsistency | Líneas 100-107 |
| 114 | ### DQ_FormalConsistency | DQ_Consistencia Formal | Grado en el que los datos se almacenan de acuerdo con la estructura física del conjunto de datos descrito en el ámbito | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_LogicalConsistency | Líneas 100-107 |
| 115 | ### DQ_TopologicalConsistency | DQ_Consistencia Topológica | Corrección de las características topológicas del conjunto de datos descrito en el ámbito, establecidas explícitamente | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_LogicalConsistency | Líneas 100-107 |
| 116 | ### DQ_PositionalAccuracy | DQ_Exactitud posicional | Exactitud de la posición de las entidades | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_Elemet | Líneas 100-107 |
| 117 | ### DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy | DQ_Exactitud Posicional Externa Absoluta | Proximidad de los valores de las coordenadas a los valores verdaderos o a los tomados como tales | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_PositionalAccuracy | Líneas 100-107 |
| 111 | ### DQ_LogicalConsistency | DQ_Consistencia Lógica | Grado de conformidad a las reglas lógicas de la una estructura de datos, atributos y relaciones (la estructura puede ser conceptual, lógica o física) | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_Element | Líneas 100-107 |
| 118 | ### DQ_GriddedDataPositionalAccuracy | DQ_Exactitud Posicional de datos malla | Proximidad de los valores de posición de datos de malla a los valores verdaderos o a los tomados como tales | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_PositionalAccuracy | Líneas 100-107 |
| 119 | ### DQ_RelativeInternalPositionalAccuracy | DQ_Exactitud Posicional Interna Relativa | Proximidad de las posiciones relativas de las entidades a las posiciones relativas verdaderas o a las tomadas como tales | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_PositionalAccuracy | Líneas 100-107 |
| 120 | ### DQ_TemporalAccuracy | DQ_Exactitud temporal | Exactitud de los atributos temporales y de las relaciones temporales entre entidades. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_Element | Líneas 100-107 |
| 121 | ### DQ_AccuracyOfATimeMeasurement | DQ_Exactitud de una medida de tiempo | Corrección de las referencias temporales de un ítem, describe errores en la medida de tiempos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_TemporalAccuacy | Líneas 100-107 |
| 122 | ### DQ_TemporalConsistency | DQ_Consistencia Temporal | Corrección de las ordenaciones de sucesos o secuencias ordenadas, si se informa de ellas | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_TemporalAccuacy | Líneas 100-107 |
| 123 | ### DQ_TemporalValidity | DQ_ Validez Temporal | Validez en el tiempo del conjunto de datos especificados en el ámbito | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_TemporalAccuacy | Líneas 100-107 |
| 124 | ### DQ_ThematicAccuracy | DQ_ Exactitud Temática | Exactitud de los atributos cuantitativos, corrección de los no cuantitativos y corrección de las clasificaciones de entidades y de las relaciones entre ellas | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_Element | Líneas 100-107 |
| 125 | ### DQ_ThematicClassificationCorrectness | DQ_Corrección de la clasificación temática | Comparación de las clases asignadas a las entidades o a sus atributos, con el Universo del Discurso | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: DQ_TematicAccuracy | Líneas 100-107 |
| 126 | ### DQ_NonQuantitativeAttributeAccuracy | DQ_Exactitud de los atributos no cuantitativos. | Exactitud de los atributos no cuantitativos. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: DQ_ThematicAccuracy | Líneas 100-107 |
| 127 | ### DQ_QuantitativeAttributeAccuracy | DQ_Exactitud de los atributos cuantitativos. | Exactitud de los atributos cuantitativos. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: DQ_ThematicAccuracy | Líneas 100-107 |

A.2.4.4  Información  del  Resultado

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | ### DQ_Result | DQ_Resultado | Generalización de clases de resultado más específicos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 130-132 |
| 129 | ### DQConformanceResult | DQ_Resultado de la conformidad | Información sobre el resultado de evaluar el valor ( o conjunto de valores) obtenido con un nivel de conformidad aceptable | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado e: DQ_Result | Líneas 130-132 |
| 130 | ### Specification | Especificación | Cita de la especificación de producto o de los requerimientos de usuario frente a los que los datos están siendo evaluados | O | 1 | Clase | CI_Citation |
| 131 | ### Explanation | Explicación | Explicación del significado de la conformidad exigida para este resultado. | O | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 132 | ### Pass | Aprobación | Indicación de la conformidad del resultado, donde 0= no se acepta y 1= se acepta. | O | 1 | Buleano | 1=si 0=no |
| 133 | ### DQ_QuantitativeResult | DQ_Resultado Cuantitativo | Valor (o conjunto de valores) obtenido(s) de realizar una medida de calidad de datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: DQ_Result | Líneas 134-137 |
| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| 134 | ### ValueType | Tipo de valor | Tipo de valor que describe un resultado de calidad de datos | OP | 1 | Clase | RecordType DataType |
| 135 | ### ValueUnit | Unidad de valor | Unidad del valor que describe un resultado de calidad de datos | O | 1 | Clase | Measure |
| 136 | ### ErrorStatistic | Error estadístico | Método estadístico usado para determinar el valor | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 137 | ### Value | Valor | Valor o valores cuantitativos, determinados por el procedimiento de evaluación usado | O | N | Clase | Record |

A.2.4.5  Información  del Ámbito

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | ### DQ_Scope | DQ_Ámbito | Descripción de los datos cuya información de calidad se describe | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Clase | Líneas 139-141 |
| 139 | ### Level | Nivel | Nivel jerárquico de los datos del ámbito | O | 1 | Clase | MD_ScopeCode |
| 140 | ### Extent | Extensión | Información sobre la extensión temporal, vertical y espacial de los datos del ámbito | OP | 1 | Clase | EX_Extent |
| 141 | ### LevelDescription | Descripción del nivel | Descripción detallada sobre el nivel de los datos del ámbito | C/ Nivel no igual “conjunto de datos” o “series” | N | Clase | MD_ScopeDescription |

A.2.5 Información  de Mantenimiento

A.2.5.1 General

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | ### MD_MaintenanceInformation | MD_ Información de mantenimiento | Información sobre el alcance y la frecuencia de las actualizaciones del conjunto de datos. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: MD_Metadata MD_Identification | Líneas 143-148.1 |
| 143 | ### MaintenanaceAndUpdateFrequency | Frecuencia de mantenimiento y actualización | Frecuencia con que se realizan los cambios y adicciones, después de que la primera versión del recurso esté completado | O | 1 | Clase | MD_MaintenanceFrequencyCode |
| 144 | ### DateOfNextUpdate | Fecha de la próxima actualización | Próxima fecha programada de revisión del recurso | OP | 1 | Clase | Date |
| 145 | ### UserDefinedMaintenanceFrequency | Frecuencia de mantenimiento definida por el usuario | Periodo de mantenimiento definido de otro modo | OP | 1 | Clase | TM_PeriodDuration |
| 146 | ### UpdateScope | Ámbito de la actualización | Ámbito de los datos para los que se efectúa el mantenimiento | OP | N | Clase | MD_ScopeCode |
| 147 | ### UpdateScopeDescription | Descripción del ámbito de actualización | Información adicional sobre el rango o extensión del recurso. | OP | N | Clase | MD_ScopeDescription |
| 148 | ### MaintenanceNote | Nota de mantenimiento | Información respecto a requerimientos específicos para mantener el recurso | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 148.1 | ### Contact | Contacto | Identificación de, y medios de comunicación con, persona (s) y organización(s) con responsabilidad en el mantenimiento de los metadatos | OP | N | Clase | CI_ResponsibleParty |

A.2.5.2 Información de Descripción del Ámbito

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | ### MD_ScopeDescription | MD_Descripción del ámbito | Descripción de la clase de información cubierta por la información. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 150-155 |
| 150 | ### Attributes | Atributos | Atributos a los cuales se aplica la información | C Si son entidades, casos de entidades, casos de atributos, conjuntos de datos y otros no documentados | 1 | Set | GF_AttributeType |
| 151 | ### Features | Entidades | Entidades a las que se aplica la información | C Si atributos, casos de entidades, casos de atributos, conjuntos de datos y otros no documentados | 1 | Set | GF_FeatureType |
| 152 | ### FeatureInstances | Instancias de entidades | Instancia de entidades a los que se aplica la información | C Si atributos, entidades, casos de atributos, conjuntos de datos y otros no documentados | 1 | Set | FE_FeatureType |
| 153 | ### AttributeInstances | Instancias de atributos | Instancias de atributos a los cuales se aplica la información | C Si atributos, entidades, casos de atributos, y otros no documentados | 1 | Set | GF_AttributeType |
| 154 | ### Dataset | Conjunto de datos | Conjunto de datos a los que se aplica la información | C Si atributos, entidades, casos de atributos, conjunto de datos y otros no documentados? | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 155 | ### Other | Otros | Clase de información que no se puede incluir en otra categoría a la cual se aplica la información | C Si atributos, entidades, casos de atributos, conjuntos de datos y otros no documentados | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |

A.2.6 Información  sobre la Representación Espacial ( Incluye Representación Vectorial  y Malla)

A.2.6.1  General (General)

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | Máxima Ocurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | ### MD_SpatialRepresentation | MD_Representación Espacial | Mecanismo digital usado para representar la información espacial. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 156-161 |
| 157 | ### MD_GridSpatialRepresentation | MD_Representación espacial matricial | Información sobre objetos espaciales malla existentes en el conjunto de los datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia? | Máxima | Especificado en: MD_SpatialRepresentaiton | Líneas 156-161 |
| 158 | ### numberOfDimensions | Número de dimensiones | Número de ejes espaciales-temporales independientes | O | 1 | Entero | Entero |
| 159 | ### AxisDimensionsProperties | Propiedades de las dimensiones de los ejes | Información sobre las propiedades de los ejes espacio- temporales | O | 1 | Secuencia | MD_Dimension |
| 160 | ### CellGeometry | Geometría de la celdilla | Identificación de los datos malla como datos punto o como datos celdilla | O | 1 | Clase | MD_CellGeometryCode |
| 161 | ### TransformationParameterAvailability | Disponibilidad de Parámetros de Transformación | Indicación de si existen o no (si están disponibles) los parámetros de transformación entre coordenadas imagen y coordenadas geográficas | O | 1 | Buleano | 1= si 0= no |
| 162 | ### MD_Georectified | MD_Georectificado | Malla cuyas celdillas están regularmente espaciadas en un sistema de coordenadas geográficas o cartesianas definido en el sistema de referencia espacial (SRS) de modo que cualquier celdilla en la malla pueda ser localiza dando sus coordenadas de malla, el origen de la cuadricula, el espaciamiento de celda y la orientación | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_GridSpatialRepresentation | Líneas 163-169 y 158-161 |
| 163 | ### CheckPointAvailability | Disponibilidad de puntos de control | Indicación de si hay o no disponibles puntos de posición geográfica para contrastar la exactitud de los datos malla georreferenciados. | O | 1 | Buleano | 1= si 0= no |
| 164 | ### CheckPointDescription | Descripción de puntos de control | Descripción de los puntos de posición geográfica bien conocida, usados para contrastar la exactitud de los datos malla georreferenciados | C Si CheckPointAvailability es igual a “Sí” | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 165 | ### CornerPoints | Puntos de esquina | Ubicación terreno en el sistema de coordenadas definido por el Sistema de Referencia Espacial y por las coordenadas malla de las celdillas en los extremos opuestos de dos diagonales de la cobertura de la malla. Hay cuatro puntos de esquina en una malla georrectificada; se necesitan al menos dos a lo largo de una diagonal. | O | 1 | Secuencia | GM_Point |
| 166 | ### CenterPoint | Punto central | Ubicación terreno en el sistema de coordenadas definido por el Sistema de Referencia Espacial y por las coordenadas malla de la celdilla intermedia entre los extremos opuestos de malla | OP | 1 | Clase | GM_Point |
| 167 | ### PointinPixel | Punto en píxel | Punto en un píxel correspondiente a la localización terreno del píxel | O | 1 | Clase | MD_PixelOrientationCode |
| 168 | ### TransformationDimensionDescription | Descripción de la dimensión de la Transformación | Descripción general de la Transformación | O | 1 | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 169 | ### TransformationDimensionMapping | Correspondencia de Dimensiones de la Transformación | Información sobre que ejes de la malla son los ejes espaciales (del mapa). | O | 2 | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 170 | ### MD_Georeferenceable | MD_Georreferenciable | Malla con celdillas irregularmente espaciadas en un sistema de coordenadas de una proyección dada cualquiera, cuyas celdillas individuales pueden ser geolocalizadas usando información de geolocalización suministrada con los datos pero no puede ser geolocalizada a partir sólo de las propiedades de la malla | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificaada en: MD_GridSpatialRepresentation | Líneas 171-175 y 158-161 |
| 171 | ### ControlPointAvailability | Disponibilidad de Puntos de Control | Indicación de si existen o no punto(s) de control | O | 1 | Buleano | 1= si 0= no |
| 172 | ### OrientationParamenterAveilability | Disponibilidad de Parámetros de Orientación | Indicación de si los parámetros de orientación están o no disponibles. | O | 1 | Buleano | 1= si 0= no |
| 173 | ### OrentationParameterDescription | Descripción de los Parámetros de Orientación | Descripción de los parámetros usados para describir la orientación del sensor. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 174 | ### georeferencedParameters | Parámetros de Georreferenciación | Parámetros que han permitido la georreferenciación de los datos malla | O | 1 | Clase | Record |
| 175 | ### ParameterCitation | Cita de parámetros | Relación que proporciona la descripción de los parámetros | OP | 1 | Clse | CI_Citation |
| 176 | ### MD_VectorSpatialRepresentation | Representación espacial vectorial | Información sobre los objetos espaciales vectoriales en el conjunto de datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_SpatialRepresentation | Líneas 177-178 |
| 177 | ### TopologyLevel | Nivel de Topología | Código que identifica el grado de complejidad de las relaciones espaciales | OP | 1 | Clase | MD_TopologylevelCode |
| 178 | ### GeometricObjects | Objetos geométricos | Información sobre los objetos geométricos usados en el conjunto de datos | OP | 1 | Clase | MD_GeometricObjects |

A.2.6.2  Información de la Dimensión

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | ### MD_Dimension | MD_Dimensión | Propiedades de los ejes | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 180-182 |
| 180 | ### Dimensioname | Nombre de la dimensión | Nombre de los ejes | O | 1 | Clase | MD_DimensionNameTypeCode |
| 181 | ### Diemsion Size | Tamaño de la dimensión | Número de elementos a lo largo de los ejes | O | 1 | Entero | Entero |
| 182 | ### Resolution | Resolución | Grado de detalle en el conjunto de datos malla | OP | 1 | Clase | Measure |

A.2.6.3  Información de Objetos Geográficos

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | ### MD_GeometricObjects | MD_Objetos Geométricos | Número de objetos, listado por tipo de objeto geométrico, usados en el conjunto de datos. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 184-185 |
| 184 | ### geometricObjectType | Tipo de Objeto Geométrico | Nombre de los objetos vectoriales o puntuales utilizados para localizar ubicaciones de 0,1 ó 2 dimensiones en el conjunto de datos. | O | 1 | Clase | MD_GeometricObjectTypeCode |
| 185 | ### GeometricObjectCount | Recuento de Objetos Geométricos | Número total de tipos de objetos puntuales o vectoriales que aparecen en el conjunto de datos. | OP | 1 | Entero | >0 |

A.2.7 Información  del Sistema de Referencia ( Incluye los temporales, los basados en coordenadas y los basados en identificadores Geográficos)

A.2.7.1 General

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | ### MD_ReferenceSystem | MD_Sistema deReferencia | Información sobre el sistema de referencia | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_Metadata | Línea 187 |
| 187 | ### ReferenceSistem Identifier | Identificador del Sistema de Referencia | Nombre del Sistema de Referencia | C Si MD_ CRS. proyección, MD_ CRS. elipsoid, and MD_ CRS. datum no está documentado | 1 | Clase | RS_Identifier |
| 188 | ### intentionally left blank | Sin rellenar |  |  |  |  |  |
| 189 | ### MD_CRS | MD_Sistema de coordenadas | Metadatos sobre un sistema de coordenadas en el que los atributos han sido derivados de SC_CRS definido en la norma ISO 19111 (Spatial Referencing by coordinates) | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: MD_ReferenceSystem | Líneas 190-194 y 187 |
| 190 | ### Projection | Proyección | Proyección usada. | OP | 1 | Clase | RS_Identifier |
| 191 | ### Ellipsoid | Elipsoide | Elipsoide usado | OP | 1 | Clase | RS_Identifier |
| 192 | ### Datum | Datum | Datum usado | OP | 1 | Clase | RS_Identifier |
| 193 | ### Role: ### EllipsoidParameters | Rol: Parámetros del elipsoide | Conjunto de parámetros que describen el elipsoide | OP | 1 | Asociación | MD_ElipsoidParameters |
| 194 | ### Role: ### ProjectionParameters | Rol: Parámetros de la proyección | Conjunto de parámetros que describen la proyección | OP | 1 | Asociación | MD_ProjectionParameters |
| 195 | ### MD_ReferenceSistem | MD_Sistema de Referencia | Descripción del sistema de referencia temporal y espacial usado en el conjunto de datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Clase | Líneas 196-197 |
| 196 | ### Name | Nombre | Nombre del sistema de referencia usado | O | 1 | Clase | RS_Identifier |
| 197 | ### DomainOfValidity | Dominio de Validez | Rango que es válido para el sistema de referencia | OP | 1 | Clase | EX_Extent |
| 198 | ### intentionally left blank | Intencionalmente dejado en blanco |  |  |  |  |  |
| 199 | ### intentionally left blank | Intencionalmente dejado en blanco |  |  |  |  |  |
| 200 | ### intentionally left blank | Intencionalmente dejado en blanco |  |  |  |  |  |

A.2.7.2. Información de los parámetros del Elipsoide

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | ### MD_elipsoidParameters | MD_Parámetors del elpisoide | Conjunto de parámetros que describen el elpisoide | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_CRS | Líneas 202-204 |
| 202 | ### SemiMajorAxis | Semieje Mayor | Radio del eje ecuatorial del elipsoide. | O | 1 | Real | >0,0 |
| 203 | ### AxisUnits | Unidades del eje | Unidades del semieje mayor | O | 1 | Clase | UoMlength |

A.2.7.3. Información del  identificador

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | ### DenominatorOfFlatteningRatio | Aplanamiento | Relación entre la diferencia entre el radio ecuatorial y el radio polar del elipsoide, y el radio ecuatorial cuando se iguala el numerador a 1 | C Si no es un esferoide | 1 | Real | >0,0 |
| 205 | ### MD_identifier | MD_identificador | Valor que identifica de modo único un objeto dentro de un espacio de nombres de XML | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 206-207 |
| 206 | ### Authority | Autoridad | Persona o parte responsable del mantenimiento del espacio de nombres de XML | OP | 1 | Clase | CI_citation |
| 207 | ### Code | Código | Valor alfanumérico que identifica una instancia en el espacio de nombres de XML | O | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| Identif | ### Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| 208 | ### RS_Identifier | RS_identificador | identificador usado para los sistemas de referencias | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_Identifier | Líneas 206-207 y 208.1-208.2 |
| 208.1 | ### CodeSpace | Código del sitio | Nombre o identificador de la persona u organización responsables del espacio de nombres de XML | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 208.2 | ### Versión | Versión | Identificador de la versión | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |

A.2.7.4. Información sobre el Azimut de Línea Oblicua

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | ### MD_ObliqueLineAzimuth | MD_Azimut de Línea Oblícua | Método usado para describir la línea sobre la cuál está centrada la proyección Oblicua de Mercator , usando el origen de la proyección y el azimut | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 210-211 |
| 210 | ### azimuthAngle | Angulo de Azimut | Ángulo medido en el sentido de las agujas del reloj desde el norte y expresado en grados | O | 1 | Real | Real |
| 211 | ### AzimuthMeasurePointLongitude | Longitud del Punto de Medida del Azimut | Longitud del origen de la proyección | O | 1 | Real | Real |

A.2.7.5. Información sobre el Punto de Línea Oblicua

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | ### MD_ObliqueLinePoint | MD_Punto de línea Oblicua | Método usado para describir la línea sobre la cual una proyección oblicua de Mercator está centrada, usando 2 puntos próximos a los límites de la correspondiente región , que definen la línea central. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 213-214 |
| 213 | ### ObliqueLineLatitude | Latitud de la línea oblicua | Latitud de un punto que define la línea oblicua. | O | 1 | Real | Real |
| 214 | ### ObliqueLineLongitude | Longitud de la línea oblicua | Longitud de un punto que define la línea oblicua. | O | 1 | Real | Real |

A.2.7.6.  Información de los parámetros de la proyección

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | ### MD_ProjectionParameters | MD_Parámetros de proyección | Conjunto de parámetros que describen la proyección | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 216-231 |
| 216 | ### Zone | Zona | Identificador único para cada cuadrícula de una malla de 100 X 100 Km | OP | 1 | Entero | Entero |

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | ### StandardParallel | Paralelo estándar | Línea de latitud constante a lo largo de la cual se intersectan la superficie de la Tierra y el plano o superficie desarrollable | OP | 2 | Real | Real |
| 218 | ### LongitudOfCentralMeridian | Longitud del meridiano central | Línea de longitud constante en el centro de la proyección usada generalmente como base para construir la proyección | OP | 1 | Real | Real |
| 219 | ### LatitudeOfProjectionOrigin | Latitud de origen de la proyección | Latitud elegida como origen de las coordenadas rectangulares para una proyección | OP | 1 | Real | Real |
| 220 | ### FalseEasting | Este Falso | Valor añadido a toda coordenada “X” en coordenadas rectangulares en la proyección. Este valor se utiliza frecuentemente para eliminar números negativos. Se expresa en las unidades de medida identificadas en las unidades de las coordenadas planas | OP | 1 | Real | Real |
| 221 | ### FalseNorthing | Norte Falso | Valor añadido a toda coordenada “Y” en coordenadas rectangulares en la proyección. Este valor se utiliza frecuentemente para eliminar números negativos. Se expresa en las unidades de medida identificadas en las unidades de las coordenadas planas | OP | 1 | Real | Real |
| 222 | ### FalseEastingNorthingUnits | Unidades del Norte y del Este Falso | Unidades del Norte falso y del Este falso | OP | 1 | Clase | UoMLength |
| 223 | ### ScaleFactorAtEquator | Factor de escala en el Ecuador | Cociente entre la distancia real y la correspondiente en el mapa, a lo largo del Ecuador | OP | 1 | Real | > 0,0 |

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | ### HeightOfProspectivePointAboveSurface | Altura del punto de perspectiva sobre la superficie | Altura del punto de vista sobre la Tierra, expresado en metros | OP | 1 | Real | > 0,0 |
| 225 | ### LongitudeOfProjectionCenter | Longitud del centro de la proyección | Longitud del punto de la proyección para proyecciones azimutales | OP | 1 | Real | Real |
| 226 | ### LatitudeOfProjectionCenter | Latitud del centro de proyección | Latitud del punto de proyección para proyecciones azimutales | OP | 1 | Real | Real |
| 227 | ### ScaleFactorAtCenterLine | Factor de escala en la línea central | Cociente entre la distancia física y la distancia correspondiente en el mapa, a lo largo de la línea central | OP | 1 | Real | Real |
| 228 | ### StraightVerticalLongitudeFromPole | Longitud vertical recta desde el Polo | Longitud orientada en línea recta desde el polo Norte al polo Sur. | OP | 1 | Real | Real |
| 229 | ### ScaleFactorAtProjectionOrigin | Factor de escala en el origen de la proyección | Multiplicador para reducir la distancia obtenida desde un mapa por el cálculo o medida de la distancia real al origen de la proyección. | OP | 1 | Real | Real |
| 230 | ### Role: ### ObliqueLineAzimuthParameter | Rol: Parámetro del azimut de la línea oblicua. | Parámetro que describe el azimut de la línea oblicua | OP | 1 | Asociación | MD_ObliqueLineAzimuth |
| 231 | ### Role: ### ObliqueLinePointParameter | Rol: Parámetro del punto de línea oblicua | Parámetro que describe el punto de la línea oblicua | OP | 2 | Asociación | MD_ObliqueLinePoint |

A.2.8 Información  del Contenido (Incluye Catálogo de Entidades y descripción de Coberturas)

A.2.8.1. General

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | ### MD_ContentInformation | MD_Información del Contenido | Descripción del contenido del conjunto de datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_Metadata | Línea 234-238 |
| 233 | ### MD_FeatureCatalogueDescription | MD_Descripción del catálogo de objetos | Información que identifica los objetos del catálogo | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_Content | Línea 234-238 |
| 234 | ### ComplianceCode | Código de conformidad | Indicación de si el catálogo de objetos es conforme o no con la norma ISO19110 | OP | 1 | Buleano | 0-No Conforme 1-Conforme |
| 235 | ### Language | Idioma | Idioma (S) usado en el catálogo. | OP | N | Cadena de Caracteres | ISO 639-2, SE pueden usar otras partes |
| 236 | ### IncludedWithDataset | Incluido en el conjunto de datos | Indicación de si se incluye o no el catálogo de objetos con el conjunto de datos . | O | 1 | Buleano | 0=no 1=si |
| 237 | ### FeaturesTypes | Tipos de objeto | Subconjunto de tipos de objeto del citado catálogo de objetos que aparecen en el conjunto de datos | OP | N | Clase | GenericName |
| 238 | ### FeatureCatalogueCitation | Mención del catálogo de objetos | Referencia bibliográfica completa de uno o más catálogo de objetos externos. | O | N | Clase | CI_Citation |

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | ### MD_CoverageDescription | MD_Descripción de cobertura | Información sobre el contenido de una malla de celdillas | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_ContentInformation | Líneas 240-242 |
| 240 | ### AttributeDescription | Descripción del atributo | Descripción del atributo descrito por el valor de la medición | O | 1 | Clase | RecordType |
| 241 | ### ContentType | Tipo de contenido | Tipo de información representada en el valor de la celda. | O | 1 | Clase | MD_CoverageContentTypeCode |
| 242 | ### Role: ### Dimension | Rol: Dimensión | Información de la dimensión de los valores medido de las celdas | OP | N | Clase | MD_RsngeDimension |
| 243 | ### MD_ImageDescription | MD_Descripción de imágenes | Información sobre la adecuación de una imagen para su uso | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado e: MD_CoverageDescription | Líneas 244-255 y 240-242 |
| 244 | ### iluminationElevationAngle | Ángulo de elevación de la iluminación | Elevación de la iluminación medida en grados en el sentido de las agujas del reloj desde el plano de reflexión en el punto de intersección de visual con la superficie de la Tierra. Para imágenes escaneadas se refiere al centro del píxel de la imagen | OP | 1 | Real | -90 -90 |
| 245 | ### IlluminationAzimuthAngle | Ángulo de azimut de la iluminación | Elevación de la iluminación medida en grados desde el Norte verdadero en el instante en el que se toma la imagen. Para imágenes escaneadas se refiere al centro del píxel de la imagen. | OP | 1 | Real | 0,00-360 |
| 246 | ### ImagingCondition | Condiciones de la imagen | Condiciones que afectan a la imagen | OP | 1 | Clase | MD_ImagingConditionCode |

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | ### ImagingQualityCode | Código de Calidad de la imagen | Especifica la calidad de la imagen | OP | 1 | Clase | MD_Identifier |
| 248 | ### CloudCoverPercentage | Porcentaje cubierto por nubes | Área del conjunto de datos oscurecida por las nubes, expresado como porcentaje de la extensión espacial | OP | 1 | Real | 0,0-100,0 |
| 249 | ### ProcessingLevelCode | Código de nivel de procesamiento | Código del distribuidor de la imagen que identifica el nivel de procesamiento radiométrico y geométrico aplicado | OP | 1 | Clase | MD_Identifier |
| 250 | ### CompressionGenerationQuantity | Cantidad de compresión | Cálculo del números de ciclos de compresión realizados sobre la imagen | OP | 1 | Entero | Entero |
| 251 | ### TriangulationIndicator | Indicador de triangulación | Indicación de si se ha realizado o no una triangulación en la imagen | OP | 1 | Buleano | 0=no 1=si |
| 252 | ### RadiometricCalbrationDataAvailability | Disponibilidad de datos de calibración Radiométrica | Indicación de si está disponible o no la información de calibración radiométrica para generar el producto calibrado de modo normalizado | OP | 1 | Buleano | 0=no 1=si |
| 253 | ### CameraCalibrationInformationAvailability | Disponibilidad de la información de calibración de la cámara | Indicación de si están disponibles o no las constantes que permiten las correcciones de calibración de la cámara | OP | 1 | Buleano | 0=no 1=si |
| 254 | ### FilmDistorsionInformationAvailability | Disponibilidad de la información de distorsiones de la película | Indicación de si está disponible o no la información de la Red de Calibración (Calibration Reseau) | OP | 1 | Buleano | 0=no 1=si |
| 255 | ### LensDistorsionInformationAvailability | Disponibilidad de la información de Distorsión de Lentes | Información de si esta disponible o no la información de corrección por aberración de lentes | OP | 1 | Buleano | 0=no 1=si |

A.2.8.2.Información de la Dimensión del Rango ( Incluye Información de Banda )

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | ### MD_RangeDimension | MD_Dimensión del Rango | Información del rango de cada dimensión del valor medido en una celdilla | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado en: MD_ContentDescription | Líneas 257-258 |
| 257 | ### SequenceIdentifier | Identificador de secuencia | Número que identifica de modo único instancias de anchos de banda de longitudes de onda en las que opera un sensor | OP | 1 | Clase | AttributeName |
| 258 | ### Descriptor | Descriptor | Descripción del rango del valor medido en una celdilla | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 259 | ### MD_Band | MD_Banda | Rango de longitudes de onda en el espectro electromagnético. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Especificado en: MD_RangeDimension | Líneas 260-267 y 257-258 |
| 260 | ### maxValue | Valor máximo | Longitud de onda más larga que el sensor es capaz de registrar dentro de una banda determinada | OP | 1 | Real | Real |
| 261 | ### MinValue | Valor mínimo | Longitud de onda más corta que el sensor es capaz de registrar dentro de una banda determinada | OP | 1 | Real | Real |
| 262 | ### Units | Unidades | Unidades en las que se expresan las longitudes de onda | C Si se proporciona minValue o maxValue | 1 | Clase | UomLegth |
| 263 | ### PeakResponse | Pico de respuesta | Longitud de onda para la que la respuesta es la más alta. | OP | 1 | Real | Real |
| 264 | ### BitsPerValue | Bits por valor | Máximo número de bits significativos en la representación no comprimida del valor en cada banda de cada píxel | OP | 1 | Entero | Entero |

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | ### ToneGradation | Gradación de Tono | Número de valores numericos discretos en un dato ráster | OP | 1 | Entero | Entero |
| 266 | ### ScaleFactor | Factor de Escala | Factor de escala que ha sido aplicado al valor de la celdilla | OP | 1 | Real | Real |
| 267 | ### Offset | Offset | Valor físico correspondiente a un valor de celdilla cero | OP | 1 | Real | Real |

A.2.9 Información del Catálogo de Representación

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | ### MD_PortrayalCatalogueReferenece | MD_Referencia del Catálogo de Representación. | Información que identifica el catálogo de representación utilizado | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Línea 269 |
| 269 | ### PortrayalCatalogueCitation | Mención del catálogo | Referencia bibliográfica del catálogo de representación utilizado | O | N | Clase | CI_Citation |

A.2.10 Información de Distribución

A.2.10.1 General

| Identif | Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | ### MD_Distribution | MD_Distribución | Información sobre el distribuidor y las opciones para obtener el recurso | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Clase | Línea 271-273 |
| 271 | ### Role: ### Distribuit Format | Rol: Formato de distribución | Proporciona una descripción del formato de datos a distribuir | C Si MD_Distributor.Distributor Format no se documenta | N | Asociación | MD_Format |
| 272 | ### Role: ### Distributor | Distribuidor | Proporciona información del distribuidor | OP | N | Asociación | MD_Distributor |
| 273 | ### Role: ### TransferOptions | Opciones de transferencia | Proporciona información sobre los métodos técnicos y los soportes para obtener un recurso de su distribuidor | OP | N | Asociación | MD_DigitalTransferOptions |

A.2.10.2 Información sobre las opciones de Transferencia Digital

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | ### MD_DigitalTransferOptions | MD_Opciones de Transferencia Digital | Métodos técnicos y soportes por los que un recurso es obtenido del distribuidor. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Especificado: MD_Distribution MD_Distributor | Líneas 275-278 |
| 275 | ### UnitsOfDistribution | Unidades de Distribución | Hojas, capas, áreas geográficas, etc, en los que el dato está disponible | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 276 | ### TransferSize | Tamaño de transferencia | Tamaño estimado de una unidad en el formato de transferencia, expresado en Megabytes. El tamaño de transferencia es > 0 | OP | # 1 | # Real | # > 0,0 |
| 277 | ### OnLine | Fuentes en línea | Información sobre las fuentes en línea de las cuales el recurso se puede obtener | OP | # N | # Clase | # CI_OnlineResource |
| 278 | ### OffLine | Soportes fuera de línea | Información sobre soportes fuera de línea, en los cuales el recurso se puede obtener | OP | # 1 | # Clase | # MD_Medium |

A.2.10.3 Información del distribuidor

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | ### MD_Distribuitor | MD_Distribuidor | Información sobre el distribuidor | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | # Clase | Líneas 280-283 |
| 280 | ### DistributorContact | Contacto del Distribuidor | Parte a partir del cual el recurso puede obtenerse. Esta lista no necesita ser exhaustiva. | O | # 1 | # Clase | # CI_ResponsibleParty |
| 281 | ### Role: ### DistributionOrderProcess | Rol: Proceso de Distribución | Proporciona información sobre cómo se puede obtener el recurso, instrucciones y tarifas | OP | # N | # Asociación | # MD_StandardOrderProcess |
| 282 | ### Role: ### DistributionFormat | Rol: Formato de distribución | Proporciona información sobre el formato usado por el Distribuidor | C Si MD_Distribution.distrubution format no está documentado. | # N | # Asociación | # MD_Format |
| 283 | ### Role: ### DistributorTransferOptions | Rol: Opciones de transferencia del distribuidor | Proporciona información sobre los métodos técnicos y los soportes utilizados por el distribuidor. | OP | # N | # Asociación | # MD_DigitalTransferOptions |

A.2.10.4 Información del Formato

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | ### MD_Format | MD_Formato | Descripción de la estructura en código máquina que especifica la representación de los objetos de datos en un registro, fichero, mensaje, dispositivo de almacenamiento o canal de transmisión | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | # Especificado: MD_Distribution | # Líneas 285-290 |
| 285 | ### Name | Nombre | Nombre del formato o formatos de transferencia de datos | O | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 286 | ### Version | Versión | Versión del formato (fecha, número, etc.) | O | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 287 | ### AmendmentNumber | Número de actualización | Número de actualización de la versión del formato | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 288 | ### Specification | Especificación | Nombre de un subconjunto, perfil o especificación de producto del formato. | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 289 | ### FileDecompressionTechnique | Técnica de Descompresión de un fichero | Recomendaciones de algoritmos o procesos que pueden ser aplicados para leer o descomprimir recursos a lo cuales se han aplicado técnicas de compresión | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 290 | ### Role: ### FormatDistributor | Rol: Distribuidor del formato | Proporciona información sobre el distribuidor del formato | OP | # N | # Asociativo | # MD_Distribuitor |

A.2.10.5 Información del Soporte

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | ### MD_Medium | MD_Soporte | Información sobre el soporte físico en el que el recurso se puede distribuir. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | # Especificada en: MD_DigitalTransferOptions | # Líneas 292-297 |
| 292 | ### Name | Nombre | Nombre del soporte físico en el que el recurso se puede recibir. | OP | # 1 | # Clase | # MD_MediumNameCode |
| 293 | ### Density | Densidad | Densidad a la que los datos están grabados | OP | # N | # Real | # < 0,0 |
| 294 | ### DensityUnits | Unidades de medida de la densidad | Unidades de medida de la densidad de grabación | C Si se Documenta la densidad | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 295 | ### Volumes | Volúmenes | Número de ítems en el soporte identificado | OP | # 1 | Entero | # Entero |
| 296 | ### MediumFormat | Formato del medio | Método usado para escribir en el soporte | OP | # N | # Clase | # MD_MediumFormatCode |
| 297 | ### MediumNote | Nota del Medio | Descripción de otras limitaciones o requerimientos para usar el soporte | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |

A.2.10.6 Información  sobre Procesos  de Pedidos  Normalizados

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | ### MD_StandardOrderProcess | MD_Procesos de Pedido Normalizados | Procedimientos habituales por los cuales se puede obtener o recibir el recurso, instrucciones e información de tarifas | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | Especificado en: MD_Distributor | # Líneas 299-302 |
| 299 | ### Fees | Tarifas | Tarifas y condiciones para retribuir el uso del recurso .Incluye unidades monetarias (según lo especificado en ISO 4217) | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 300 | ### PlannedAvailableDateTime | Fecha y Plazo de Disponibilidad | Fecha y Plazo en los que el recurso estará disponible | OP | # 1 | # Clase | # DateTime |
| 301 | ### OrderingInstructions | Instrucciones de pedido | Instrucciones generales, recomendaciones y servicios proporcionados por el distribuidor. | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 302 | ### turnaround | Tiempo de entrega | Tiempo necesario para completar un pedido | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |

A.2.11 Información de  extensión de Metadatos

A.2.11.1 General

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | ### MD_metadataExtensionInformation | MD_Información de extensiones de metadatos | Información descriptiva de las extensiones de los metadatos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | # Especificado en: MD_Metadata | # Líneas 304-305 |
| 304 | ### ExtensionOnlineResource | Recurso en línea de la extensión | Información sobre las fuentes en línea que contienen el nombre del perfil sectorial y los elementos de metadatos extendidos. Información sobre todos los elementos de metadatos nuevos | OP | # 1 | # Clase | # CI_OnlineResource |
| 305 | ### Role: ### ExtendedElementinformation | Rol: Información de Elementos Extendidos | Proporciona información sobre un nuevo elemento de metadatos, que no se encuentra en ISO 19115 y que es necesario para describir datos geográficos | OP | # N | # Asociativo | # MD_ExtendedElementInformation |

A.2.11.2  Información de Elementos Extendidos

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306 | ### MD_ExtendedElementInformation | MD_Información de Elemento Eextendido | Nuevo metadato , no encontrado en ISO 19115, que es necesario para describir datos geográficos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | Especificado en: MD_MetadataExtensionInforamtion | # Líneas 307-319 |
| 307 | ### Name | Nombre | Nombre del elemento de metadatos extendido | O | # 1 | Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 308 | ### ShortName | Nombre corto | Forma corta apropiada para usar en un método de implementación tal como XML o SGML. También se pueden usar otros métodos. | C Si datatype no es igual a “codelistElement” Tipo de datos | # 1 | Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 309 | ### DomainCode | Código de dominio | Código de tres dígitos asignado al elemento extendido | C Si dataType es codelistElement | # 1 | Entero | # Entero |
| 310 | ### Definition | Definición | Definición del elemento extendido | O | # 1 | Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 311 | ### Obligation | Obligación | Obligación del elemento extendido | C Si dataType no está en codelist, enumeration o codelistelement | # 1 | Clase | # MD_ObligationCode |
| 312 | ### Condition | Condición | Condición bajo el cuál el elemento extendido es obligatorio | C Si obligación igual a Condicional | # 1 | Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 313 | ### DataType | Tipo de datos | Código que identifica el tipo de valores que puede tomar el elemento extendido | O | # 1 | Clase | # MD_DataTypeCode |
| 314 | ### MaximunOccurrence | Ocurrencia Máxima | Ocurrencia máxima del elemento añadido | C Si datatype no está en Codelist, enumeration o codelistElement | # 1 | Cadena de Caracteres | # N o algún Entero |
| 315 | ### DomainValue | Valor de dominio | Valores válidos que se pueden asignar al elemento extendido | C Si datatype no codelist, enumeration o codelistElement | # 1 | Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 316 | ### ParentEntity | Entidad Padre | Nombre de la entidad (s) de metadatos bajo la cual este elemento de metadatos extendido puede estar situado. El nombre (s) puede ser un elemento (s) de metadatos normalizado u otro elemento (s) extendido | O | # N | Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 317 | ### Rule | Regla | Especifica como el elemento extendido está relacionado con otras entidades y elementos existentes | O | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 318 | ### Rationale | Justificación | Razones para crear el elemento extendido | OP | # N | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 319 | ### Source | Fuente | Nombre de la persona u organización que ha creado el elemento extendido. | O | # N | # Clase | # CI_ResponsibleParty |

A.2.12 Información del Modelo de Aplicación

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | ### MD_ApplicationSchemaInformation | MD_Información del Modelo de Aplicación | Información sobre el modelo de aplicación usado para construir el conjunto de datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | Clase | # Líneas 321-327 |
| 321 | ### Name | Nombre | Nombre del modelo de aplicación usado | O | # 1 | # Clase | # CI_Citation |
| 322 | ### ShemaLanguaje | Lenguaje del Modelo | Identificación del lenguaje del Modelo usado | O | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto libre |
| 323 | ### ConstraintLanguaje | Lenguaje de constricción | Lenguaje formal usado en el modelo de aplicación | O | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto libre |
| 324 | ### SquemaAscii | Modelo ASCII | Modelo de aplicación completo en un archivo ASCII | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto libre |
| 325 | ### GraphicsFile | Fichero de gráficos | Modelo de aplicación completo como fichero de gráficos | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto libre |
| 326 | ### SoftwareDevelopmentFile | Fichero de Desarrollo de Software | Modelo de aplicación completo dado como un fichero de desarrollo de software | OP | # 1 | # Binario | # Binario |
| 327 | ### SoftwareDevelopmentFileFormat | Formato del archivo de desarrollo del software | Formato (software dependiente) utilizado para el fichero que necesita el software de modelización que se vaya a utilizar | OP | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto libre |
| 328 | ### Intentionally left blank | ### En blanco intencionadamente |  |  |  |  |  |
| 329 | Intentionally left blank | ### En blanco intencionadamente |  |  |  |  |  |
| 330 | Intentionally left blank | ### En blanco intencionadamente |  |  |  |  |  |
| 331 | Intentionally left blank | ### En blanco intencionadamente |  |  |  |  |  |
| 332 | Intentionally left blank | ### En blanco intencionadamente |  |  |  |  |  |
| 333 | Intentionally left blank | ### En blanco intencionadamente |  |  |  |  |  |

A.3. INFORMACIÓN   DEL  TIPO  DE  DATOS

A.3.1 Información de la Extensión

A.3.1.1 General

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 | ### EX_Extent_ | EX_Extensión | Información sobre la extensión espacial, vertical y temporal | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | Clase | # Líneas 335-338 |
| 335 | ### Description | Descripción | Extensión espacial y temporal para el objeto considerado | C Si geographicElement , tempporalElement y verticalElement no está documentado | # 1 | # Cadena de Caracteres | # Texto Libre |
| 336 | ### Role: ### GeographicElement | Rol: Elemento geográfico | Proporciona el componente geográfico de la extensión del objeto considerado | C Si description y temporalElement y verticalElement no está documentada | # N | # Asociación | # EX_GeographicExtent |
| 337 | ### Role: ### TemporalElement | Rol: Elemento temporal | Proporciona el componente temporal de la extensión del objeto considerado. | C Si description y geographiclElement y verticalElement no está documentada | # N | # Asociación | # EX_TemporalExtent |
| 338 | ### Role: ### VerticalElement | Rol: Elemento vertical | Proporciona el componente vertical de la extensión del objeto considerado. | C Si description y geographiclElement y temporalElement no está documentada | # N | # Asociación | # EX_VerticalExtent |

A.3.1.2 Información sobre  la extensión geográfica

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 | ### EX_ GeographicExtent | EX_Extensión Geográfica | Área geográfica del conjunto de datos. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | Especificado en: EX_Esxtent, EX_SpatialTemporalExtent | # Línea 340 |
| 340 | ### ExtentTypeCode | Código tipo de la extensión | Indicación de si el polígono envolvente abarca un área cubierta por los datos o un área donde no hay datos | OP | # 1 | # Buleano | # 0-exclusión. 1-inclusión. |
| 341 | ### Ex_BoundingPoligon | Ex_Polígono envolvente | Envolvente que encierra el conjunto de datos, expresado como el conjunto cerrado de coordenadas (x,y) del polígono (el último punto coincide con primero) | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máximo | # Especificado en: EX_GeographicExtent | # Líneas 342-340 |
| 342 | ### Polígon | Polígono | Conjunto de puntos que definen el polígono envolvente | O | # N | # Clase | # GM_Object -90 a 90 Latitud -180 a 180 Longitud |
| 343 | ### Ex_GeographicBoundingBox | Ex_Caja envolvente Geográfica | Posición geográfica del conjunto de datos. Nota: esto es sólo una referencia aproximada así que especificar el sistema de coordenadas es innecesario | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máximo | # Especificado: EX_GeographicExtent | # Líneas 344-347 y 340 |
| 344 | ### WestBoundLongitude | Límite de longitud Oeste | Coordenada más occidental del límite del conjunto de datos, expresada como una longitud en grados ( positiva al Este) | O | # 1 | # Ángulo | Angle-180,0<= Longitud oeste Valor <= 180,0 |
| 345 | ### EastBoundLongitude | Límite de longitud Este | Coordenada más oriental del límite del conjunto de datos, expresada como una longitud en grados ( positiva al Este) | O | # 1 | # Ángulo | Angle -180,0<= Longitud este Valor <= 180,0 |
| 346 | SouthBoundLatitude | Límite de latitud Sur | Coordenada más al sur del límite del conjunto de datos, expresada como una latitud en grados ( positiva al Norte) | O | 1 | Ángulo | Angle -0,0<=Latitud Sur Valor <=90,0 |
| 347 | NorthBoundLatitude | Límite de latitud Norte | Coordenada más al norte del límite del conjunto de datos, expresada como una latitud en grados ( positiva al Norte) | O | 1 | Ángulo | Angle -0,0<=Latitud Norte Valor <=90,0 |
| 348 | ### Ex_GeographicDescription | Ex_Descripción geográfica | Descripción del área geográfica utilizando identificadores | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máximo | # Especificado en: EX_GeographicExtent | # Líneas 349-340 |
| 349 | ### GeographicIdentifier | Identificador Geográfico | Identificador usado para representar un área geográfica | O | # 1 | # Clase | # RS_Identifier |

A.3.1.3 Información sobre  la Extensión Temporal

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | ### Ex_TemoralExtent | Ex_Extensión temporal | Periodo de tiempo cubierto por el contenido del conjunto de datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máxima | Especificado e: EX_Extent | # Línea 351 |
| 351 | ### Extent | Extensión | Fecha y tiempo para el conjunto de datos | O | # 1 | Clase | # TM_Primitive |
| 352 | ### Ex_SpatialTemporalExtent | Ex_extensión temporal espacial | Extensión en lo que respecta a la fecha/tiempo y a los límites espaciales | Uso obligatorio de los objetos de referencia | # Máximo | Especificado en: EX_Temporal Extent | # Líneas 353-351 |
| 353 | ### Role: ### SpatialExtent | Rol: Extensión espacial | Componente espacial de la extensión compuesta espaciotemporal | O | # N | Asociativo | # EX_GeographicExtent |

A.3.1.4 Información sobre  la Extensión Vertical

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354 | ### Ex_VerticalExtent | Ex_extensión vertical | Dominio vertical del conjunto de datos. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | ### Especificado en: EX_Extent | Líneas 355-358 |
| 355 | ### MinimumValue | Valor mínimo | Extensión vertical inferior contenida en el conjunto de datos | O | 1 | ### Real | Real |
| 356 | ### MaximumValue | Valor máximo | Extensión vertical superior contenida en el conjunto de datos | O | 1 | Real | Real |
| 357 | ### UnitOfMeasure | Unidades de medida | Unidades verticales usadas para la descripción de la extensión vertical. Ejemplos: metros, pies, mm, hectopascales | O | 1 | ### Cadena de Caracteres | UomLength |
| 358 | ### Role: ### VerticalDatum | Rol: Datum Vertical | Proporciona información sobre el origen desde el cual son medidos los valores máximo y mínimo de elevación | O | 1 | Asociación | SC_VerticalDatum |

A.3.2 Información  sobre Menciones  y sus  Responsables

A.3.2.1 General

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | ### Ci_Citation | CI_Mención | Referencia normalizada a un recurso | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 360-373 |
| 360 | ### Title | Título | Nombre por el que se conoce el recurso mencionado | O | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 361 | ### AlternateTitle | Título alternativo | Acrónimo o nombre en otro idioma por el que se conoce el recurso mencionado. Ejemplo:”DCW” es un título alternativo para “Digital Chart of the World” | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 362 | ### Date | Fecha | Fecha de referencia para el recurso mencionado | O | N | Clase | CI_Date |
| 363 | ### Edition | Edición | Versión del recurso mencionado | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 364 | ### EditionDate | Fecha de edición | Fecha de edición | OP | 1 | Clase | Date |
| 365 | ### Identifier | Identificador | Valor único que identifica un objeto en un espacio de nombres de | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 366 | ### Intentionally left blank | Intencionadamente en blanco |  |  |  |  |  |
| Identif | ### Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| 367 | ### CitedResponsibleParty | Parte Responsable Mencionada | Nombre y cargo de la persona u organización responsable del recurso | OP | N | Clase | CI_ResponsibleParty |
| 368 | ### PresentationForm | Forma de presentación | Modo en el que se presenta el recurso. | OP | N | Clase | CI_PresentationFormCode |
| 369 | ### Series | Series | Información sobre series, o conjunto de datos agregados, de los cuales el conjunto de datos es una parte. | OP | 1 | Clase | CI_Series |
| 370 | ### OtherCitationDetails | Otros aspectos de la Mención | Otros aspectos necesarios para completar la información de referencia, que no se han citado en otro lugar. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 371 | ### CollectiveTitle | Título colectivo | Título común a una serie, que identifica colectivamente a los elementos (volúmenes) de una serie, incluyendo información sobre qué volúmenes hay disponibles | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 372 | ### ISBN | ISBN | Internacional Standard Book Number | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 373 | ### ISSN | ISSN | Internacional Standard Serial Number | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 374 | ### CI_ResponsibleParty | CI_Responsables | Identificación de, modos de comunicación con, persona (s) y organizaciones asociadas con el conjunto de datos. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 375-379 |
| 375 | ### IndividualName | Nombre individual | Nombre de la persona responsable dando apellido, nombre y cargo, separados por un delimitador | C Si OrganisationName y positionName no está documentado | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 376 | ### OrganisationName | Nombre de la organización | Nombre de la organización responsable | C Si individualName y positionName no está documentado | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 377 | ### PositionName | Nombre del cargo | Cargo de la persona responsable. | C Si individualName y organisationName no está documentado | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 378 | ### ContactInfo | Información de contacto | Dirección de la parte responsable | OP | 1 | Clase | CI_Contact |
| 379 | ### Role | Rol | Función realizada por la parte responsable | O | 1 | Clase | CI_RoleCode |

A.3.2.2 Información de Direcciones

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | ### CI_Address | Dirección | Dirección del responsable individual u organización. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 381-386 |
| 381 | ### DeliveryPoint | Punto de entrega | Dirección para la localización ( como describe la norma ISO 11180, anexo A) | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 382 | ### City | Ciudad | Ciudad de la localización | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 383 | ### AdministrativeArea | Área administrativa | Estado, provincia de la localización | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto libre |

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | ### PostalCode | Código postal | ZIP u otro código postal | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto libre |
| 385 | ### Country | País | País de la dirección física | OP | 1 | Cadena de Caracteres | ISO 3166-3, se pueden usar otras partes. |
| 386 | ### ElectronicMailAdress | Dirección electrónica | Dirección de correo electrónico de la organización responsable o individuo | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto libre |

A.3.2.3 Información de Contacto

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | ### CI_Contact | CI_Contacto | Información requerida para establecer contacto con la persona responsable y/ u organización | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 388-392 |
| 388 | ### Phone | Teléfono | Números de teléfono con los que se puede contactar con la organización o la persona | OP | 1 | Clase | CI_Telephone |
| 389 | ### address | Dirección | Direcciones de e-mail y física con las que se puede contactar con la organización o con la persona | OP | 1 | Clase | CI_Address |
| 390 | ### OnLineResource | Recurso en línea | Información en línea que puede ser usada para contactar con la organización o la persona | OP | 1 | Clase | CI_OnlineResource |
| 391 | ### HoursOfService | Horario de atención | Periodo de tiempo (incluyendo Zona horaria) en el que se puede contactar con la organización o la persona | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 392 | ### ContactInstructions | Instrucciones para contacto | Instrucciones suplementarias sobre cómo o cuando contactar con la organización o la persona | OP |  |  |  |

A.3.2.4 Información de Fecha

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 | ### CI_Date | CI_Fecha | Fecha de referencia y evento usado para describirla | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | Clase | Líneas 394-395 |
| 394 | ### Date | Fecha | Fecha de referencia para el recurso mencionado | O | 1 | Clase | Date |
| 395 | ### DateType | Tipo de Fecha | Evento usado para la fecha de referencia | O | 1 | Clase | CI_DateTypeCode |

A.3.2.5 Información de Recursos en línea

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | ### CI_OnlineResource | CI_Recurso en Línea | Información sobre las fuentes en línea de las que se pueden obtener el conjunto de datos, las especificaciones, el nombre del perfil o los elementos de metadatos extendidos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máximo | 1 | Líneas 397-402 |
| Identif | ### Nombre | Nombre en español | Definición | Obligación/Condición | MáximaOcurencia. | Tipo de Dato | Dominio |
| 397 | ### Linkage | Enlace | Localización ( dirección) para el acceso en línea usando una dirección del Localizador de Recurso Uniforme (URL) o un esquema de dirección similar tal como: http://www.statkart..no/isotc211 | O | 1 | Clase | URL (IETF RFC1738 IETF RFC2056) |
| 398 | ### Protocol | Protocolo | Protocolo de conexión a utilizar | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 399 | ### ApplicationProfile | Perfil de la aplicación | Nombre de un perfil de aplicación que puede utilizarse con el recurso en línea. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 400 | ### Name | Nombre | Nombre del recurso en línea. | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 401 | ### Description | Descripción | Descripción textual detallada de qué es/qué hace el recurso en línea | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 402 | ### Function | Función | Código para la funcionalidad del recurso en línea | OP | 1 | Clase | CI_OnlineFunctionCode |

A.3.2.6 Información de Series

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | ### CI_Series | CI_Series | Información sobre series, o conjunto de datos agregados, a los que pertenecen los datos | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 404-406 |
| 404 | ### Name | Nombre | Nombre de las series, o datos agregados de los que el conjunto de datos es una parte | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 405 | ### IssueIdentification | Identificación del asunto. | Información de identificación del Tema de la serie | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 406 | ### Page | Página | Detalle de en qué páginas de la publicación se publicó el artículo | OP | 1 | Cadena de Caracteres | Texto Libre |

A.3.2.7 Información Telefónica

| # Identif | # Nombre | Nombre en español | ## Definición | Obligación/Condición | # MáximaOcurencia. | # Tipo de Dato | Dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 | ### CI_Telephone | CI_Teléfono | Número de teléfono para contactar con la persona responsable o con la organización. | Uso obligatorio de los objetos de referencia | Máxima | Clase | Líneas 408-409 |
| 408 | ### Voice | Voz | Número de teléfono para poder hablar con la persona responsable o con la organización a la que pertenece | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |
| 409 | ### Facsimile | Número De Fax | Número de teléfono de una máquina de fax de la persona u organización responsable | OP | N | Cadena de Caracteres | Texto Libre |

Anexo B

LISTA DE CÓDIGOS Y ENUMERACIONES

B.1 Introducción

Aquí pueden verse las clases <<CodeList>> y <<Enumeration>> . Estas dos clases no contienen los atributos “Obligación/Condición”, ”Máxima ocurrencia”, “Tipo de Dato” y “Dominio”.

B.2 CI_DateTypeCode<<CodeList>>( CI_Código de Tipo de Fecha)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CI_DateTypeCode | CI_Código de tipo de fecha | DateTypCd | Identificación de cuándo ocurrió un evento dado |
| 2 | creation | Creación | 001 | Identificador de la fecha en la que el recurso fue creado |
| 3 | publication | Publicación | 002 | Identificador de la fecha en la que el recurso fue editado. |
| 4 | revision | Revisión | 003 | Identificador de la fecha en la que el recurso fue examinado o re-examinado y mejorado o corregido |

B.3 CI_OnlineFunctionCode<<CodeList>>(CI_Código de Función en Línea)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CI_OnlineFunctionCode | CI_Código de Función en Línea | OnFunctCd | Función realizada por un recurso |
| 2 | download | Descarga | 001 | Instrucciones en línea para transferir datos de un dispositivo de almacenamiento o sistema a otro |
| 3 | information | Información | 002 | Información en línea sobre el recurso |
| 4 | offlineAcess | Acceso fuera de línea | 003 | Instrucciones en línea para pedir el recurso al proveedor. |
| 5 | order | Pedido | 004 | Proceso de pedido en línea para obtener el recurso |
| 6 | search | Búsqueda | 005 | Interfaz en línea de búsqueda para buscar la información sobre el recurso |

B.4 CI_PresentationFormCode<<CodeList>> (CI_Código de la Forma de Presentación)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CI_PresentationFormCode | CI_Código forma de presentación | PresFormCd | Modo en el que el dato se representa |
| 2 | documentDigital | Documento Digital | 001 | Representación digital de un ítem en principio textual, pero que puede contener también ilustraciones |
| 3 | documentHardcopy | Copia Impresa del documento | 002 | Representación de un ítem en principio textual, pero que puede contener también ilustraciones, en papel, material fotográfico u otro soporte |
| 4 | imagenDigital | Imagen digital | 003 | Imagen semejante a cosas construidas por el hombre, objetos o acciones, adquiridas por medio de la percepción visual o por medio de sensores en cualquier segmento del espectro electromagnético (infrarrojo térmico, radar de alta resolución) y almacenados en formato digital |
| 5 | imageHardcopy | Copia impresa de la imagen | 004 | Imagen semejante a cosas construidas por el hombre, objetos o acciones, adquiridas por medio de la percepción visual o por medio de sensores en cualquier segmento del espectro electromagnético (infrarrojo térmico, radar de alta resolución) y reproducidos en papel, material fotográfico u otro soporte para su utilización directa por usuarios humanos |
| 6 | mapDigital | Mapa Digital | 005 | Mapa representado en forma ráster o vector. |
| 7 | mapHardcopy | Copia impresa del mapa | 006 | Mapa impreso en papel, material fotográfico u otro soporte para su utilización directa por usuarios humanos |
| 8 | modeldigital | Modelo digital | 007 | Representación digital multi-dimensional de un objeto, de un proceso, etc. |
| 9 | modelHardcopy | Copia impresa del modelo | 008 | Modelo físico , 3-dimensional. |
| 10 | profiledigital | Perfil digital | 009 | Sección transversal vertical en formato digital |
| 11 | profile-hardcopy | Copia impresa del perfil | 010 | Sección transversal vertical impreso en papel, etc. |
| 12 | tableDigital | Tabla digital | 011 | Representación digital de hechos o figuras sistemáticamente presentadas, especialmente en columnas. |
| 13 | tablehardcopy | Copia impresa de la tabla | 012 | Representación de hechos o figuras representadas sistemáticamente, especialmente en columnas, impreso en papel, material fotográfico u otro soporte |
| 14 | videodigital | Video digital | 013 | Grabación digital de video |
| 15 | videoHardcopy | Video en cinta | 014 | Grabación de video en película |

B.5 CI_RoleCode<<CodeList>> (Código de Rol)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CI_RoleCode | CI_Código de Rol | RoleCd | Función desempeñada por una parte responsable |
| 2 | resourceProvider | Proveedor del recurso | 001 | Parte que suministra el recurso |
| 3 | custodian | Conservador | 002 | Parte que acepta la responsabilidad de los datos y asegura un cuidado apropiado y el mantenimiento del recurso. |
| 4 | owner | Propietario | 003 | Parte que es dueño del recurso |
| 5 | user | Usuario | 004 | Parte que usa el recurso |
| 6 | distributor | Distribuidor | 005 | Parte que distribuye el recurso |
| 7 | originator | Creador | 006 | Parte que creo el recurso |
| 8 | pointOfContact | Punto de contacto | 007 | Parte con el que se pude contactar para informarse sobre o adquirir el recurso. |
| 9 | principalInvestigator | Investigador principal | 008 | Parte clave responsable de recopilar información y conducir la búsqueda |
| 10 | processor | Procesador | 009 | Parte que ha procesado los datos de tal modo que ha modificado el recurso |
| 11 | publisher | Editor | 010 | Parte que edita el recurso |
| 12 | autor | Autor | 011 | Parte autor del recurso |

B.6 DQ_EvaluationMethodTypeCode (DQ_Código del Tipo de Método de Evaluación)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DQ_EvaluationMethodTypecode | Código del tipo de método de evaluación | EvalMethTypeCd | Tipo de método de evaluación una medida de calidad de los datos |
| 2 | directInternal | Interno directo | 001 | Método de evaluación de la calidad de un conjunto de datos basado en la inspección de ítems del conjunto de datos , dónde todos los datos necesarios son datos internos del conjunto de datos que se está evaluando |
| 3 | directExternal | Externo directo | 002 | Método de evaluación de la calidad de un conjunto de datos basado en la inspección de ítems del conjunto de datos, dónde se necesitan datos de referencia externos al conjunto de datos que se está evaluando |
| 4 | Indirect | Indirecto | 003 | Método de evaluar la calidad de un conjunto de datos basado en conocimiento externo |

B.7 DS_AssociationTypeCode<< CodeLlist>> (DS_Código del Tipo de Asociación)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS_AssociationTypeCode | DS_Código del tipo de asociación | ASCTypeCd | Justificación para la correlación de 2 conjuntos de datos. |
| 2 | crossReference | Referencia Cruzada | 001 | Referencia de un conjunto de datos a otro |
| 3 | largerWorkCitation | Mención del trabajo principal | 002 | Referencia a un conjunto de datos maestro del cuál ése es una parte |
| 4 | partofSeamlessDatabase | Parte de una Base deDatos Contínua | 003 | Parte de un mismo conjunto estructurado de datos mantenido en un ordenador |
| 5 | source | Fuente | 004 | Información cartográfica a partir de la cual el contenido del conjunto de datos se ha originado |
| 6 | stereoMate | StereoMate | 005 | Parte de un conjunto de imágenes, que si se utilizan conjuntamente proporcionan imágenes tridimensionales |

B.8 DS_InitiativaTypeCode<< CodeLlist>> (DS_Código de Tipo de Iiniciativa)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS_InitiativeTypeCode | DS_Código de tipo de iniciativa | InitTypCd | Tipo de actividad de agregación en la que los conjuntos de datos están implicados |
| 2 | campaign | campaña | 001 | Serie de acciones planeadas y organizadas |
| 3 | collection | Colección | 002 | Acumulación de conjuntos de datos reunidos para un propósito específico. |
| 4 | exercise | Ejercicio | 003 | Ejecución específica de una función o grupo de funciones. |
| 5 | experiment | Experimento | 004 | Proceso diseñado para determinar si algo es efectivo o válido |
| 6 | investigation | Investigación | 005 | Búsqueda o pregunta sistemática |
| 7 | mission | Misión | 006 | Objetivo específico de una colección de datos como sistema |
| 8 | sensor | Sensor | 007 | Dispositivo o pieza de equipamiento que detecta o registra |
| 9 | operation | Operación | 008 | Acción parte de una serie de acciones |
| 10 | platform | Vehículo | 009 | Vehículo u otra base de apoyo que soporta un sensor |
| 11 | process | Proceso | 010 | Método de hacer algo mediante un número de pasos |
| 12 | program | Programa | 011 | Actividad planeada específica |
| 13 | project | Proyecto | 012 | Tarea organizada, investigación, o desarrollo |
| 14 | study | Estudio | 013 | Examen o investigación. |
| 15 | task | Tarea | 014 | Parte de trabajo |
| 16 | trial | Proceso | 015 | Proceso de pruebas para descubrir o demostrar algo |

B.9 MD_CellGeometryCode (MD_Código de Geometría de celdilla)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_CellGeometryCode | MD_Código_de Geometría_de_Celdilla | CellGeoCd | Código indicativo de si un dato malla es punto o área. |
| 2 | point | Punto | 001 | Cada celdilla representa un punto |
| 3 | area | Área | 002 | Cada celdilla representa un área |

B.10 MD_CharacterSetCode<<CodeList>> (MD_Código del Conjunto de Caracteres)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_CharacterSetCode | MD_Código del conjunto de Caracteres | CharSetCd | Nombre de la norma de codificación de caracteres utilizada en el recurso |
| 2 | Ucs2 | Ucs2 | 001 | Conjunto de Caracteres Universales de tamaño fijo de 16-bit, basado en ISO/IEC 10646 |
| 3 | Ucs4 | Ucs4 | 002 | Conjunto de Caracteres Universales de tamaño fijo de 32-bit, basado en ISO/IEC 10646 |
| 4 | Utf7 | Utf7 | 003 | Formato de Transferencia UCS de tamaño variable de 7-bit, basado en ISO/IEC 10646 |
| 5 | Utf8 | Utf8 | 004 | Formato de Transferencia UCS de tamaño variable de 8-bit, basado en ISO/IEC 10646 |
| 6 | Utf16 | Utf16 | 005 | Formato de Transferencia UCS de tamaño variable de 16-bit, basado en ISO/IEC 10646 |
| 7 | 8859part1 | 8859parte1 | 006 | ISO/IEC 8859-1, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1 |
| 8 | 8859part2 | 8859Parte2 | 007 | ISO/IEC 8859-2, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 2: Alfabeto Latino No.2 |
| 9 | 8859part3 | 8859Parte3 | 008 | ISO/IEC 8859-3, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 3: Alfabeto Latino No.3 |
| 10 | 8859part4 | 8859Parte4 | 009 | ISO/IEC 8859-4, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 4: Alfabeto Latino No.4 |
| 11 | 8859part5 | 8859parte5 | 010 | ISO/IEC 8859-51 Tecno-logías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 5: Alfabeto Latino/Cirílico |
| 12 | 8859part6 | 8859parte6 | 011 | ISO/IEC 8859-6 Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 6: Alfabeto Latino/Arábigo |
| 13 | 8859part7 | 8859parte7 | 012 | ISO/IEC 8859-7 Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 7: Alfabeto Lati-no/Arábigo |
| 14 | 8859part8 | 8859parte8 | 013 | ISO/IEC 8859-8, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 8: Alfabeto Lati-no/Hebreo |
| 15 | 8859part9 | 8859parte9 | 014 | ISO/IEC 8859-9, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 9: Alfabeto Latino No.5 |
| 16 | 8859part10 | 8859parte10 | 015 | ISO/IEC 8859-10 Tecnolo-gías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 10: Alfabeto Latino No.6 |
| 17 | 8859part11 | 8859parte11 | 016 | ISO/IEC 8859-11 Tecnolo-gías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 11: Alfabeto Latino/Tailandés |
| 18 | (reserved for future use) | Reservado para usos futuros | 017 | Futuro ISO/IEC con conjuntos de caracteres gráficos codificados de tamaño 8-bit (ejemplo posible 8859 parte 12) |
| 19 | 8859part13 | 8859parte13 | 018 | ISO/IEC 8859-13 Tecnolo-gías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 13: Alfabeto Latino No.7 |
| 20 | 8859pqrt14 | 8859pqrte14 | 019 | ISO/IEC 8859-14 Tecnolo-gías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 14: Alfabeto Latino No.8 |
| 21 | 8859part15 | 8859parte15 | 020 | ISO/IEC 8859-15 Tecnolo-gías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 15: Alfabeto Latino No.9 |
| 22 | 8859part16 | 8859parte16 | 021 | ISO/IEC 8859-16 Tecnolo-gías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 16: Alfabeto Latino No.10 |
| 23 | Jis | Jis | 022 | Código japonés utilizado para transmisiones electrónicas |
| 24 | ShiftJIS | ShiftJIS | 023 | Código japonés utilizado en máquinas basadas en MS-DOS |
| 25 | EucJP | EucJP | 024 | Código japonés utilizado en máquinas basadas en UNIX |
| 26 | usAscii | usAscii | 025 | Código ASCII de Estados Unidos (ISO 646 US) |
| 27 | Ebcdic | Ebcdic | 026 | Código de los ordenadores centrales (mainframe) IBM |
| 28 | EucKR | EucKR | 027 | Código Coreano |
| 29 | Big5 | Big5 | 028 | Código tradicional Chino usado en Taiwan, Hong Kong y otras áreas |
| 30 | GB2312 | GB2312 | 029 | Código Chino Simplificado |

B.11 MD_ClassificationCode <<CodeList>>(MD_Código de Clasificación)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_ClassificationCode | MD_Código de Clasificación | ClasscationCd | Restricciones en el manejo del conjunto de datos |
| 2 | unclassified | Desclasificado | 001 | Disponibilidad de acceso general |
| 3 | restricted | Restringido | 002 | No disponible para acceso general |
| 4 | confidencial | Confidencial | 003 | Disponible para alguien a quién la información puede ser confiada |
| 5 | secret | Secreto | 004 | Guardado como privado, desconocido, u oculto para todos excepto para un grupo selecto de personas |
| 6 | topsecret | Alto secreto | 005 | Del más alto secreto |

B.12 MD_CoverageContentTypeCode <<CodeList>>(MD_Código de Tipo de Contenido de  Cobertura)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_CoerageContentTypeCode | MD_Tipo de Contenido de Cobertura | ContentTypCd | Tipo específico de información representada en cada celdilla |
| 2 | image | Imagen | 001 | Representación numérica representativa de un parámetro físico que no es el valor real del parámetro |
| 3 | thematicClassification | Clasificación temática | 002 | Valor del código no cuantitativo usado para representar una cantidad física |
| 4 | physicalMeasurement | Medida física | 003 | Valor en unidades físicas de una cantidad que se ha medido |

B.13 MD_DataTypeCode <<CodeList>>( MD_Código de Tipo de Datos)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_DataTypeCode | MD_Código de Tipo de Datos | DataTypeCd | Tipo de datos del elemento o entidad. |
| 2 | class | clase | 001 | Descriptor de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, métodos, relaciones y comportamiento |
| 3 | codelist | Lista de códigos | 002 | Enumeración flexible útil para expresar una larga lista de valores que puede ser ampliada |
| 4 | enumeration | Enumerado | 003 | Tipo de datos cuyos valores forman una lista de valores literales nombrados, no ampliable |
| 5 | codelistElement | Elemento de Lista de Código | 004 | Valor permitido pra una Lista de códigos o enumeración |
| 6 | abstractClass | Clase abstracta | 005 | Clase que no puede ser directamente instanciada |
| 7 | aggregateClass | Clase agregada | 006 | Clase compuesta de claes con las que se relaciona mediante una relación de agregación |
| 8 | specificClass | Clase derivada | 007 | Subclase que puede ser sustituida por su superclase |
| 9 | dataTypeClass | Tipo de datos | 008 | Clase con pocas operaciones o sin ella, cuya finalidad primaria es contener el estado abstracto de otra clase para transmisión, almacena-miento, codificación o almacenamiento continuo |
| 10 | interfaceClass | Interfaz | 009 | Conjunto de operaciones que caracterizan el comportamiento de un elemento |
| 11 | unionClass | Clase de Unión | 010 | Clase que describe una selección de uno de los tipos especificados |
| 12 | metaClass | Meta clase | 011 | Clase cuyas instancias son clases |
| 13 | typeClass | Tipo | 012 | Clase usada para la especificación de un dominio de instancias (objetos), junto con las operaciones aplicables a tales objetos. Un tipo puede tener atributos y asociaciones |
| 14 | characterString | Cadena de Caracteres | 013 | Campo de texto libre |
| 15 | integer | Entero | 014 | Campo numerico |
| 16 | association | Asociación | 015 | Relación semántica entre clases que implica conexiones entre sus instancias |

B.14 MD_Dimension NameTypeCode <<CodeList>> (MD_Código de Tipo de Nombre de  Dimensión)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_DimensionNameTypeCode | MD_Código de Tipo de Nombre de Dimensión | DimNameTypCd | Nombre de la Dimensión |
| 2 | row | Fila | 001 | Eje de ordenadas (y). |
| 3 | column | Columna | 002 | Eje de abcisas (x) |
| 4 | vertical | Vertical | 003 | Eje vertical (z) |
| 5 | track | Trayectoria | 004 | A lo largo de la dirección de movimiento del punte de muestreo |
| 6 | crossTrack | Trayectoria de Cruce | 005 | Perpendicular a la dirección de movimiento del punte de muestreo |
| 7 | line | Línea | 006 | Línea de muestreo de un sensor |
| 8 | sample | Muestra | 007 | Elemento a lo largo de una línea de muestreo |
| 9 | time | Tiempo | 008 | Duración |

B.15 MD_GeometricObjectTypeCode <<CodeList>> (MD_Código de Tipo de Objeto Geométrico)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_GeometricObjectTypeCode | MD_Código de Tipo de Objeto Geométrico | GeoObjTypCd | Nombre de los objetos vectoriales o puntuales usados para situar localizaciones espaciales cero, uni, bi o tridi-mensionales en el conjunto de datos |
| 2 | complex | Complejo | 001 | Conjunto de primitivas geométricas tales que sus límites pueden ser representados tales como una unión de otras primitivas |
| 3 | composite | Compuesto | 002 | Conjunto conectado de curvas, sólidos o super-ficies |
| 4 | curve | curva | 003 | Primitiva geométrica unidimensional limitada, representa la imagen continua de una línea |
| 5 | point | punto | 004 | Primitiva geométrica de cerodimensional, repre-senta una posición pero no tiene extensión |
| 6 | solid | sólido | 005 | Primitiva geométrica tridimensional limitada y conectada, representa la imagen continua de una región del espacio |
| 7 | surface | superficie | 006 | Primitiva geométrica bi-dimensional limitada y conectada, representa la imagen continua de una región de un plano |

B.16 MD_ImagingConditionCode <<CodeList>> (MD_Código de Condición de Imagen)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_ImagingConditionCode | MD_Código de Condición de Imagen | ImgCondCd | Código que indica las condiciones que pueden afectar a la imagen |
| 2 | blurredImage | Imagen borrosa | 001 | Una porción de la imagen está borrosa |
| 3 | cloud | Nube | 002 | Una porción de la imagen está parcialmente oscure-cida por estar cubierta de nubes |
| 4 | degradingObliquity | Oblicuidad degradante | 003 | Angulo agudo entre el plano de la Eclíptica (plano de la órbita de la Tierra) y el plano del Ecuador Celeste |
| 5 | fog | niebla | 004 | Una porción de la imagen está parcialmente oscure-cida por la niebla |
| 6 | heavySmokeOrdust | Humo pesado o polvo | 005 | Una porción de la imagen está parcialmente obscure-cida por humo pesado o polvo |
| 7 | night | noche | 006 | Imagen tomada de noche |
| 8 | rain | lluvia | 007 | Imagen tomada con lluvia |
| 9 | semiDarkness | semiobscuridad | 008 | Imagen tomada durante condiciones de semi-obscuridad o condiciones crepusculares |
| 10 | shadow | sombra | 009 | Una porción de la imagen está oscurecida por sombra |
| 11 | snow | nieve | 010 | Una porción de la imagen está oscurecida por la nieve |
| 12 | terrainMasking | Terreno oculto | 011 | Falta de datos en un punto o área dados causada por la localización relativa de objetos topográficos que obstaculizan la trayectoria entre el sensor(es) y el sujeto(s) de interés |

B.17 MD_KeywordTypeCode <<CodeList>> (MD_Código de Tipo de Palabra Clave)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_KeywordTypeCode | MD_Código de Tipo de Palabra Clave | KeyTypCd | Métodos usados para agrupar palabras claves similares |
| 2 | discipline | Disciplina | 001 | La palabra clave identifica una rama de la enseñanza o educación |
| 3 | place | Lugar | 002 | La palabra clave iden-tifica un lugar |
| 4 | stratum | Estrato | 003 | La palabra clave iden-tifica una capa de cualquier material deposi-tado |
| 5 | temporal | Temporal | 004 | La palabra clave iden-tifica un periodo de tiempo relacionado con el conjunto de datos |
| 6 | theme | tema | 005 | La palabra clave que iden-tifica un tema o materia particular |

B.18 MD_MaintenaceFrequencyCode<<CodeList>> (MD_Código de Frecuencia de Mantenimiento)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_MaintenanceFrequencyCode | MD_Código de Frecuencia de Mantenimiento. | MaintFreqcod | Frecuencia con que se realizan modificaciones y borrados en los datos después de que se producen por primera vez |
| 2 | continual | Continuamente | 001 | Los datos se actualizan repetida y frecuente-mente |
| 3 | daily | Diariamente | 002 | Los datos se actualizan cada día |
| 4 | weekly | Semanalmente | 003 | Los datos se actualizan semanalmente |
| 5 | fortnightly | Quincenalmente | 004 | Los datos se actualizan cada 2 semanas |
| 6 | monthly | Mensulamente | 005 | Los datos se actualizan cada mes |
| 7 | quarterly | Trimestralmente | 006 | Los datos se actualizan cada 3 meses |
| 8 | biannually | Bianualmente | 007 | Los datos se actualizan 2 veces al año |
| 9 | annually | Anualmente | 008 | Los datos se actualizan cada año |
| 10 | ascended | Según necesidad | 009 | Los datos se actualizan según se demande |
| 11 | irregular | Irregular | 010 | Los datos se actualizan en intervalos desiguales en duración |
| 12 | notplanned | No programado | 011 | La actualización de los datos no está planeada |
| 13 | unknown | Desconocida | 012 | No se conoce la frecuencia de manteni-miento de los datos |

B.19 MD_MediumFormatCode<<CodeList>> (MD_Código de Formato del Soporte)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_MediumFormatCode | MD_Código del Formato del sistema | MedFormCd | Método usado para escribir en el soporte |
| 2 | Cpio | Cpio | 001 | Copia In/Out (Formato de archivo y comando UNIX) |
| 3 | Tar | Tar | 002 | Acrónimo de Tape Archive (Fichero en cinta) |
| 4 | highSierra | HighSierra | 003 | Sistema de ficheros HighSierra |
| 5 | ISO9660 | ISO9660 | 004 | ISO19660 Procesamiento de la Información - Volumen y estructura de ficheros en CD-Rom. |
| 6 | iso9660RockRidge | iso9660RockRidge | 005 | Protocolo de Intercambio Rock Ridge (UNIX) |
| 7 | iso9660AppleHFS | iso9660AppleHFS | 006 | Sistema jerárquico de ficheros (Macintosh) |

B.20 MD_MediumNameCode<<CodeList>> (MD_Código del Nombre  de Soporte)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_MediumNameCode | MD_Código del Nombre de Soporte | medNameCd | Nombre del soporte |
| 2 | cdRom | Cd Rom | 001 | Disco óptico sólo de lectura |
| 3 | Dvd | Dvd | 002 | Disco versátil digital |
| 4 | DvdRom | Dvd Rom | 003 | Disco versátil digital sólo de lectura |
| 5 | 3halflnchFloppy | Disquete de 3,5 | 004 | Disco magnético de 3,5 pulgadas |
| 6 | 5quarterlnchFloppy | Disquete de 5,25 | 005 | Disco magnético de 5,25 pulgadas |
| 7 | 7trackTape | Cinta de 7 pistas | 006 | Cinta magnética de 7 pistas |
| 8 | 9trackTape | Cinta de 9 pistas | 007 | Cinta magnética de 9 pistas |
| 9 | 3480Cartridge | Cartucho 3480 | 008 | Cinta de Cartucho 3480 |
| 10 | 3490Cartridge | Cartucho 3490 | 009 | Cinta de Cartucho 3490 |
| 11 | 3580Cartridge | Cartucho 3580 | 010 | Cinta de Cartucho 3580 |
| 12 | 4mmCartridgeTape | Cinta de cartucho de 4 mm | 011 | Cinta magnética de 4 mm. |
| 13 | 8mmCartridgeTape | Cinta de Cartucho de 8 mm. | 012 | Cinta magnética de 8 mm. |
| 14 | 1quarterLnchCartridgeTape | Cinta de cartucho de 0.25 pulgadas | 013 | Cinta magnética de 0.25 pulgada. |
| 15 | digitalLinearTape | Cinta lineal digital | 014 | Cinta lineal digital (stream) de cartucho de media pulgada |
| 16 | online | En línea | 015 | Enlace directo con oredenador |
| 17 | satellite | Satélite | 016 | Enlace a través de un sistema de comunicación vía satélite |
| 18 | telephoneLink | Enlace Telefónico | 017 | Comunicación a través de una red telefónica |
| 19 | hardcopy | Copia impresa | 018 | Impreso o folleto que da una información descriptiva |

B.21 MD_ObligationCode <<Enumeration>> (MD_Código de Obligación)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_ObligationCode | Md_Código de Obligación | ObCd | Obligación del elemento o entidad |
| 2 | mandatory | Obligatorio | 001 | Elemento siempre requerido |
| 3 | optional | Opcional | 002 | Elemento que no es requerido |
| 4 | conditional | condicional | 003 | Elemento que se requiere cuando se cumple una condición específica |

B.22 MD_pixelOrientationCode <<Enumeration>> (MD_Código de Orientación del Píxel)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_PixelOrientationCode | MD_Código de orientación del píxel | PixOrientCd | Punto en un píxel correspondiente a la localización terreno del píxel |
| 2 | center | Centro | 001 | Punto medio entre la esquina inferior izquierda y la superior derecha del píxel |
| 3 | lowerLeft | Inferior Izquierda | 002 | La esquina del píxel más próxima al origen del SRS; si están dos a la misma distancia del origen, es la que tiene valor en X más pequeña |
| 4 | lowerRight | Inferior Derecha | 003 | Esquina siguiente a la inferior izquierda en el sentido contrario al de las agujas del reloj |
| 5 | upperRight | Superior Derecha | 004 | Esquina siguiente a la inferior derecha en el sentido contrario al de las agujas del reloj |
| 6 | upperLeft | Superior Izquierda | 005 | Esquina siguiente a la superior derecha en el sentido contrario al de las agujas del reloj |

B.23 MD_ProgressCode <<Enumeration>> (MD_Código de Progreso)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_ProgressCode | MD_Código de Progreso | ProgCd | Estado del conjunto de datos o progreso de una revisión |
| 2 | completed | Completado | 001 | La producción de los datos ha sido completada |
| 3 | historicalArchive | Archivo Histórico | 002 | Los datos han sido almacenados fuera de línea (off line) |
| 4 | osolete | Obsoleto | 003 | Los datos no son ya relevantes |
| 5 | onGoing | En curso | 004 | Los datos están siendo continuamente actualiza-dos |
| 6 | planned | Planeado | 005 | Se ha establecido una fecha fija para la creación o actualización de los datos |
| 7 | required | Requerido | 006 | Datos necesitan ser generados o actualizados |
| 8 | underDevelopment | En desarrollo | 007 | Los datos están actualmente en proceso de creación |

B.24 MD_RestrictionCode <<CodeList>>(MD_Código de Restricción)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_RestrictionCode | MD_Código de Restricicón | RestrictCd | Limitaciones para el acceso o uso de los datos |
| 2 | copyright | Copyright | 001 | Derecho exclusivo de publicación, producción, o venta de los derechos de un trabajo literario, dramático, musical, o artístico, o de uso de una marca comercial o etiqueta ,garantizado por ley para un periodo especificado de tiempo a un autor, compositor, artista o dis-tribuidor |
| 3 | patent | Patente | 002 | El gobierno ha otorgado derecho exclusivo para fabricar, vender, usar o dar licencias, de una invención o descubrimiento |
| 4 | patentPending | Pendiente de patentar | 003 | Información producida o vendida esperando una patente |
| 5 | trademark | Marca registrada | 004 | Nombre, símbolo u otro dispositivo de identifica-ción del producto, regis-trado oficialmente y restringido legalmente para el uso exclusivo del propietario o fabricante |
| 6 | license | Licencia | 005 | Permiso formal para hacer algo |
| 7 | intellectualPropertyRights | Derechos de Propiedad Intelectual | 006 | Derecho de beneficio financiero y de control de la distribución de una propiedad intangible, que es resultado de la creatividad. |
| 8 | restricted | Restringido | 007 | Limitado de la circulación o acceso general |
| 9 | otherRestrictiones | Otras Restricciones | 008 | Otras limitaciones no listadas |

B.25 MD_ScopeCode <<CodeList>> (MD_Código de Ámbito)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_ScopeCode | MD_Código de Ámbito | ScopeCd | Clase de Información a la que se aplica la entidad referenciada |
| 2 | attribute | Atributo | 001 | La información se aplica a una clase de atributo |
| 3 | attribute Type | Tipo de Atributo | 002 | La información se aplica a una característica de un objeto |
| 4 | collection Hardware | Hardware de captura | 003 | La información se aplica al hardware de captura |
| 5 | collectionSession | Sesión de Captura | 004 | La información se aplica a una sesión de captura |
| 6 | dataset | Conjunto de datos | 005 | La información se aplica al conjunto de datos |
| 7 | series | Series | 006 | La información se aplica a las series |
| 8 | noGeographicDataset | Conjunto de datos no geográficos | 007 | La información se aplica a los datos no geográficos |
| 9 | dimensionGroup | Grupo de dimensiones | 008 | La información se aplica a un grupo de dimensiones |
| 10 | feature | Objeto | 009 | La información se aplica a un objeto |
| 11 | featureType | Tipo de Objeto | 010 | La información se aplica a un tipo de objeto |
| 12 | propertyType | Tipo de propiedad | 011 | La información se aplica a un tipo de propiedad |
| 13 | fieldSession | Sesión de campo | 012 | La información se aplica a una sesión de campo |
| 14 | software | Software | 013 | La información se aplica a un programa o rutina de ordenador |
| 15 | service | Servicio | 014 | La información se aplica a la capacidad por la cual una entidad proveedora de servicios haga disponible un servicio para una entidad usuaria a través de un conjunto de interfaces que definen un comporta-miento, como un caso de uso |
| 16 | model | Modelo | 015 | La información se aplica a una copia o imitación de un objeto existente o hipotético |
| 17 | tile | Hoja | 016 | La información se aplica a una hoja, subconjunto espacial de un conjunto de datos geográficos |

B.26 MD_Spatial RepresentationTypeCode <<CodeList>> (MD_Código del Tipo de Representación Espacial)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_SpatialRepresentationTypeCode | MD_Código del Tipo de Representación Espacial | SpatRepTypCd | Método usado para representar la info.-mación geográfica en el conjunto de datos |
| 2 | vector | Vector | 001 | Se utilizan datos vectoriales para re-presentar los datos geográficos |
| 3 | grid | Malla | 002 | Se utilizan datos malla para representar los datos geográficos. |
| 4 | textTable | Tabla de texto | 003 | Se utilizan datos de texto o tabulares para representar los datos geográficos |
| 5 | tin | Tin | 004 | Red irregular de triangulos |
| 6 | stereoModel | Modelo Estéreo | 005 | Visión tri-dimensional formada por las intersecciones de los rayos homólogos de un par de imágenes solapadas |
| 7 | video | video | 006 | Escena de una grabación de video |

B.27 MD_Topic CategoryCode <<CodeList>> (MD_Código de Categoría del  Tema)

|  | Name |  | Nombre |  | Código |  | Definición |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_TopicCategoryCode |  | MD_Código de Categoría del Tema |  | TopicCatCd |  | Clasificación temática de alto nivel de los datos geográficos para asistir en el agru-pamiento y búsqueda de conjuntos de datos geográficos disponi-bles. Puede ser usado para agrupar palabras claves. Los ejemplos listados no son exhaustivos. NOTA si se entiende que hay solapes entre categorías generales el usuario se encargará de seleccionar la más adecuada. |  |
| 2 | farming |  | Agricultura |  | 001 |  | Cría de animales y/o cultivo de plantas. Ejemplos: agricultura, irrigación, acuicultura, plantaciones, plagas, epidemias y enfer-medades que afectan a las cosechas y al ganado |  |
| 3 | biota |  | Biota |  | 002 |  | Flora y fauna en el medio natural. Ejemplos: fauna, vegetación, ciencias biológicas, ecología, vida salvaje, vida marina, pantanos, hábitat. |  |
| 4 | boundaries |  | Límites |  | 003 |  | Descripciones legales del terreno. Ejemplos: límites administrativos y políticos. |  |
| 5 | climatology/meteorologyAtmosphere |  | Atmósfera climatológica y meteorológica |  | 004 |  | Procesos y fenómenos de la atmósfera. Ejemplos: cobertura nubosa, tiempo, clima, condiciones atmosféricas, cambio climático, precipitación. |  |
| 6 | economy |  | Economía |  | 005 |  | Actividades económi-cas, condiciones y empleo. Ejemplos: producción, trabajo, ingresos, comercio, industria, turismo y ecoturismo, silvicultura, políticas pesqueras, caza co-mercial y de sub-sistencia, exploración y explotación de recursos tales como minerales, aceite y gas. |  |
| 7 |  | elevation |  | Elevación |  | 006 |  | Altura sobre o bajo el nivel de mar. Ejemplos: altitud, batimetría, modelos digitales del terreno, pendiente y productos derivados. |
| 8 |  | environment |  | Medio ambiente |  | 007 |  | Recursos medio am-bientales, protección y conservación. Ejemplos: contaminación am-bietal, tratamiento y almacenamiento de deshechos , valoración del impacto ambiental, monitorización del riesgo medioam-biental, reservas naturales, paisaje. |
| 9 |  | geoscientificInformation |  | Información geocientífica |  | 008 |  | Información perteneciente a las ciencias de la Tierra. Ejemplos: procesos y objetos geofísicos, geología, minerales, ciencias relacionadas con la composición, estructura y origen de las rocas de la Tierra, riesgo sísmico, actividad volcánica, corrimiento de tierras, gravimetría, suelos, permafrost, hidrología y erosión. |
| 10 |  | health |  | Salud |  | 009 |  | Salud, servicios de salud, ecología hu-mana y seguridad. Ejemplos: Dolencias y enferme-dades, factores que afectan a la salud, higiene, abuso de sustancias, salud men-tal y física, servicios de salud. |
| 11 |  | imageryBaseMapEarthCover |  | Cobertura de la Tierra con Mapas Básicos e Imágenes |  | 010 |  | Cartografía básica. Ejemplos: Usos del suelo, mapas topográ-ficos, imágenes, imá-genes sin clasificar, anotaciones. |
| 12 |  | intelligenceMilitary |  | Inteligencia Militar |  | 011 |  | Bases militares, es-tructuras, actividades. Ejemplos: cuarteles, zonas de instrucción, transporte militar, alistamiento. |
| 13 |  | inlandWaters |  | Aguas interiores |  | 012 |  | Objetos de agua interior, sistemas de drenaje y sus características. Ejemplos: ríos y glaciares, lagos de agua salada, planes de utilización de aguas, presas, corrientes, inundaciones, calidad de aguas, planes hidrológicos. |
| 14 |  | location |  | Localización |  | 013 |  | Información posicional y servicios. Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos de control, servicios y zonas postales, nombres de lugares. |
| 15 |  | oceans |  | Océanos |  | 014 |  | Objetos y características de las aguas saladas (excluyendo las aguas interiores). Ejemplos: mareas, movimientos de marea, información de costa, arrecifes. |
| 16 |  | planningCadastre |  | Planeamiento Catastral |  | 015 |  | Información usada para tomar las acciones más apropiadas para el uso futuro de la tierra. Ejemplos: Mapas de uso del suelo, mapas de zonas, levan-tamientos catastrales, propiedad del terreno |
| 17 |  | society |  | Sociedad |  | 016 |  | Características de la sociedad y las culturas. Ejemplos: asentamientos, antro-pología, arqueología, educación, creencias tradicionales, modos y costumbres, datos demográficos, áreas y actividades recrea-tivas, valoraciones de impacto social, crimen y justicia, información censal. |
| 18 |  | structure |  | Estructuras |  | 017 |  | Construcciones hechas por el hombre. Ejemplos: Construcciones, museos, iglesias, fabricas, viviendas, monumentos, tiendas, torres. |
| 19 |  | transportation |  | Transporte |  | 018 |  | Medios y ayudas para transportar personas y mercancías. Ejemplos: carreteras, aeropuertos/pistas de aterrizaje, rutas, vías marítimas, túneles, cartas náuticas, loca-lización de barcos o vehículos, cartas aero-náuticas, ferrocarriles. |
| 20 |  | uilitiesCommunication |  | Servicios |  | 019 |  | Redes de agua, de energía, de retirada de residuos , de infraestructura de comunicaciones y servicios. Ejemplos: hidroelectricidad, fuentes de energía geotermal, solar y nuclear, distribución y depuración de agua, recogida y alm-acenamiento de aguas residuales, distribu-ción de gas y energía, comunicación de datos, telecomunica-ciones, radio, redes de comunicación. |

B.28 MD_TopologyLevelCode <<CodeList>> (MD_Código de Nivel Topológico)

|  | Name | Nombre | Código | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MD_TopologyLevelCode | MD_Código de Nivel Topológico | TopoLevCd | Grado de complejidad de las relaciones espaciales. |
| 2 | geometryOnly | Sólo Geometría | 001 | Objetos geométricos sin ninguna estructura que describa la topología |
| 3 | topology1D | Topología Uni-Dimensional | 002 | Complejo topológico uni-dimensional llamado co-múnmente topología de “ cadena-nodo” |
| 4 | planargraph | Grafo planar | 003 | Complejo topológico uni-dimensional que es planar. (Un gráfico planar es un gráfico que puede ser dibujado en un plano de modo que no hay dos bordes que se intersecten si no es en un vértice). |
| 5 | fullplanarGraph | Grafo planar completo | 004 | Complejo topológico bi-dimensional que es planar. (Un complejo topológico bi-dimensional es común-mente llamado “topología completa” en un entorno cartográfico de 2 dimensiones). |
| 6 | surfaceGraph | Grafo de superficies | 005 | Complejo topológico uni-dimensional que es isomorfo a un subconjunto de una superficie.( Un complejo geométrico es isomorfo a un complejo topológico si se puede establecer una correspondencia uno a uno entre sus elementos, que conserve sus dimensiones y las relaciones de limitación ). |
| 7 | fullSurfaceGraph | Grafo de superficies completo | 006 | Complejo topológico bi-dimensional que es isomorfo a un subconjunto de una superficie. |
| 8 | topology3D | Topología tri-dimensional | 007 | Complejo topológico tri-dimensional. (Un complejo topológico es una colección de primitivas topológicas que cerrada bajo operaciones de limitación). |
| 9 | fullTopology3D | Topología tri-dimensional completa | 008 | Cobertura completa de un espacio de coordenadas tridimensional Euclídeo. |
| 10 | abstract | Abstracto | 009 | Complejo topológico sin ninguna realización geo-metrica específica. |

Anexo C

ENTIDADES  EXTERNAS REFERENCIADAS

C. ENTIDADES  EXTERNAS REFERENCIADAS

C.1 Introducción

Hay  varias entidades, referenciadas en esta Norma Internacional que están documentadas en otras normas externas. Esas entidades referidas externamente se explican a continuación.

C.2 Información de la Fecha y Época de la Fecha

Fecha (Date): Da valores para año, mes y día. La codificación de una fecha  es una cadena que seguirá el formato  para fechas especificado por la norma ISO 8601 .Esta clase se documenta  completamente en  ISO/TS 19103.

Epoca (DateTime) : Combinación de un fecha y de un tipo de tiempo.  Sigue la norma ISO 8601. Esta clase se documenta  completamente en ISO/TS 19103.

C.3 Información de Distancia, Ángulo, Medida, Número, Registro, Tipo de Registro, Escala y

Unidad de Longitud

Distancia (Distance): Esta clase se documenta completamente en ISO/TS 19103

Angulo (Angle) : Cantidad de  rotación necesaria para hacer coincidir una línea o un plano con otro, generalmente medido o en radianes o en grados.

Medida (Measure): resultado de llevar a cabo el acto o proceso de determinar la extensión, dimensiones o cantidad de algún ente. Esta clase se documenta en ISO/TS 19103.

Número (Number): Clase abstracta que puede ser sub-clase de un tipo de número especificado (real, entero, decimal, doble, flotante).Esta clase se documenta completamente en ISO/TS 19103.

Registro (Record): esta clase se documenta  completamente en ISO/TS 19103.

Tipo de Registro (RecordType) : Esta clase  se documenta en ISO/TS 19103.

Escala (Scale): Esta clase se documenta en ISO/TS 19103.

Unidad de Medida (UnitOfMeasure): Esta clase se documenta en ISO/TS 19103.

Unidad de  Medida de Longitud (UomLength) : Cualquiera  de los sistemas de medida para medir la longitud, o la distancia entre dos entes. Esta clase se documenta en ISO/TS 19103.

C.4 Información sobre Tipo de Objeto,  Tipo  de Propiedad  y  Tipo de Atributos

GF_Tipo de Atributo (GF_AttributeType): Clase de definiciones de atributos de un tipo de objeto. Esta clase está completamente documentada en ISO 19109.

GF_Tipo de Objeto (GF_FeatureType) Información textual que describe el concepto de cada tipo de objeto, y que contiene todos los tipos de objeto. Esta clase está completamente documentada en ISO 19109.

GF_Tipo de propiedad (GF_PropertyType) :Información textual relativa al tipo de objeto porque su texto incluye las características y el comportamiento de alguna propiedad de un tipo de objeto, al igual que sus roles dentro de asociaciones entre objetos. Esta clase está completamente documentada en ISO 19109.

C.5 Información sobre el Periodo de Duración y la Primitiva Temporal

TM_Periodo de duración (TM_PeriodDuration): Duración de un periodo como se especifica en  ISO 8601.

TM_Primitiva (TM_Primitive): Clase abstracta que representa una  elemento no descompuesto de geometría o topología. Está completamente documentado en ISO 19108.

C.6 Información del Punto y del Objeto

GM_Punto (GM_Point): Primitiva geométrica de dimensión cero, que representa una posición, pero no tiene extensión. Esta clase  está completamente documentada en ISO 19107.

GM_Objeto (GM_Object): Clase raíz de la taxonomía de objetos geométricos, que soporta enlaces comunes a todos los objetos geométricos referenciados geográficamente. Esta clase  está completamente documentada en ISO 19107.

C.7 Información del Conjunto y  de la Secuencia.

Conjunto (Set): Colección finita de objetos, donde cada objeto aparece en la colección sólo una vez. Un conjunto no contendrá ningún caso duplicado El orden de los elementos en el conjunto no se especifica. Esta clase  está completamente documentada en ISO/TS 19103.

Secuencia (Sequence): Una secuencia se refiere a una  colección, estableciendo un ordenamiento secuencial de sus elementos. Las secuencias pueden ser repetidas, y pueden ser usadas como una lista o como un array. Esta clase  está completamente documentada en ISO 19103.

C.8 Información del Tipo de Nombre

Nombre de Atributo (Attribute Name): Esta clase  está completamente documentada en ISO 19103.

Nombre genérico (GenericName): Esta clase  está completamente documentada en ISO 19103.

Nombre de miembro (MemberName): Esta clase  está completamente documentada en ISO 19103.

C.9 Información del Datum vertical

SC_Datum vertical (SC_VerticalDatum) : Conjunto de parámetros que describen la relación de las altitudes  relativas a la gravedad, con la Tierrra. Esta clase  está completamente documentada en ISO 19111.

Anexo  D

TABLA DE  TÉRMINOS EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS

Correspondencia de Términos en Español y en Inglés:

| Término en Español | Término en Inglés |
| --- | --- |
| Actualización | Amendment |
| Ámbito | Extent |
| Ámbito (sólo en lo relativo a la calidad) | Scope |
| Archivo | Archive |
| Base de datos | Database |
| Caja envolvente | Bounding box |
| Calidad | Quality |
| Capa | Layer |
| Cargo | Position |
| Celdilla | Cell |
| Clase agregada | Agregated class |
| Clase derivada | Specified class |
| Conjunto de datos | Dataset |
| Conjunto | Set |
| Conservador | Custodian |
| Consistencia Lógica | Logic consistency |
| Corrección | Correctness |
| Correspondencia | Mapping |
| Disponibilidad | Availability |
| Dispositivo | Device |
| Dominio | Domain |
| En curso | On going |
| Ensayo | Test |
| Entidad | Entity |
| Entorno | Environment |
| Enumerado | Enumeration |
| Espacio de Nombres en lenguaje XML | Namespace |
| Este | Easting |
| Evento | Event |
| Exactitud | Accuracy |
| Fichero | File |
| Gradación | Gradation |
| Graph | Grafo |
| Hojas | Tiles |
| Instancia | Instance |
| Término en Español | Término en Inglés |
| Justificación | Rationale |
| Latitud | Latitude |
| Límite (frontera) | Boundary |
| Linaje | Lineage |
| Longitud | Longitude |
| Malla, Ráster | Grid |
| Manejo | Handling |
| Mención | Citation,Credit |
| Metadatos | Metadata |
| Modelo | Schema |
| Muestrear | Scan |
| Nomenclátor | Gazetteer |
| Norte | Northing |
| Objeto | Feature |
| Palabra clave | Keyword |
| Parámetro de Calidad | Quality parameter |
| Parte | Party |
| Perfil | Profile |
| Plano de reflexión | Target plane |
| Procedimiento | Procedure |
| Proceso | Process |
| Programado/a | Scheduled |
| Proyección Cartográfica | Map proyection |
| Red | Resau |
| Representación | Portrayal |
| Resumen | Abstract |
| Rol | Role |
| Servicios | Utilities |
| Soporte | Media |
| Subconjunto | Subset |
| Tarifa | Fee |
| Tema | Topic |
| Tipo de datos | Data type |
| Ubicación | Location |
| Usuario | User |
| Valoración | Assessment |
| Zona horaria | Time zone |